Obec Štěnovický Borek Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

malého rozsahu

„Připojení vrtu HV02 Štěnovický Borek“

___________________________________________________________________________

1. Zadavatel: Obec Štěnovický Borek

se sídlem Štěnovický Borek čp.28, psč: 332 09,

zastoupená starostou: Zdeněk ALBL DiS.,

IČ : 00574040

DIČ : neplátce

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. , č.účtu : 72746389/0800

2. Vymezení plnění výběrového řízení:

Předmětem plnění je vystrojení nového vrtu pitné vody a jeho následné napojení na úpravnu vody v obci Štěnovický Borek. Z vrtu bude voda přivedena potrubím PE D 40 do stávající úpravny, kde se voda upraví na požadovanou jakost. Nové potrubí bude napojeno za obvodovou zdí ÚV na stávající přívod surové vody ze současného vrtu. Na zhlaví stávajícího vrtu bude osazena a vystrojena PE šachta o rozměrech 1,7x1x2,2m. Napájení a ovládání vrtu HV02 zajistí silové a ovládací kabely včetně el. rozvaděče. Vodárenský vrt bude po vystrojení zakryt poklopem a uzamčen. Kolem bude provedeno oplocení 7x7m o výšce 1,8m.

Základní charakteristické objekty : Hydrogeologický vrt HV 02 vystrojený tlakovým PE 160/9,5m zárubnicemi s atestem na pitnou vodu o hloubce 50m, PE šachta nad vrtem – dl.1,7m, š.1,0m, hl.2,2m , vodovodní přivaděč z PE D 40 o délce 52,0m + (45,0m-vrt),  ovládací kabel CYKY 5x2,5 C v délce 52+15m, silový kabel CYKY 5x6C v délce 52+15m, el. rozvaděč RV01,  čerpadlo do vrtu Wilo - 4.02-13-C  a oplocení vrtu 7x7m – výška 1,8m

Předmětem díla je rovněž zajištění podkladů pro kolaudační řízení.

Technické řešení a výkaz výměr je současně přiložen k zadávacímu podkladu.

3. Doba plnění:  červen 2017 –  říjen 2017

4. Doručení nabídek:  Zájemci o výběrové řízení doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce na adresu: Obec Štěnovický Borek, se sídlem Štěnovický Borek čp.28, 33209 Štěnovice, nejpozději dne 20. dubna 2017 do 18.00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "Výzva –  připojení vrtu HV 02 Štěnovický Borek- neotvírat". Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty. Lhůta ve které zadavatel rozhodne o zadání : do 25. dubna 2017

5. Platební podmínky: Zadavatel uhradí cenu díla na základě řádně vystavené faktury dodavatelem ve lhůtě  do 14 dnů ode dne jejího doručení zadavateli po předání díla.

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci:

Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů :

6.1. doklad o oprávnění dodavatele k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné

zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či

licenci,

6.2. identifikační údaje,

6.3. čestné prohlášení podepsané oprávněným zástupcem dodavatele,

6.4. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence

7. Obchodní podmínky :

7.1. Návrh smlouvy – dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán  oprávněným zástupcem dodavatele.

7.2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny -  uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v členění -  nabídková cena celkem bez DPH

-  DPH

- nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídková cena bude zpracována na základě  ocenění výkazu výměr, který je součástí zadávacích podkladů. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za dílo oceněním tohoto výkazu výměr.

8. Způsob hodnocení nabídek:

1. výše nabídkové ceny , váha 80 %

2. záruční doba, váha 20 %

9. Další podmínky veřejné zakázky : Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Nabídku podává uchazeč bezplatně. Kontaktní osoba – Zdeněk ALBL- starosta obce, tel. 724186927. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

Ve Štěnovickém Borku dne 30.3.2017                                                       Zdeněk Albl DiS.

starosta obce