OBSAH  DOKUMENTACE:

strana

- CELKOVÁ PŘEHLEDNÁ SITUACE, měř.. 1:11 765				    1

- SITUACE STAVBY - KOORDINAČNÍ	obsažena ve výkr. situace   C.1.2.1b.

- GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES obsažen ve výkr.situace C.1.2.1b.

- BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ							    2

- CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ					    2

- BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ							    2

4.  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Je uvedena v tabulce kubatur a činí:

Výkopy 					–  52,88 m3

Násypy 			  		-   14,39 m3

Přebývá výkopu 				–  38,49 m3

Skrývka ornice – 146,62 m2 x 0,2 m = 	    29,32 m3

Přebytečný výkopek se bude odvážet na skládku ve vzd. 5 km, sejmutá ornice bude uložena na mezideponii ve vzd. do 100 m a zpětně použita na ohumusování zelených ploch v tl. 270 mm

( plocha zeleně 107 m2).

5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Srážkové vody ze  zpevněných ploch návsi budou příčnými a podélnými spády svedeny do stávající vpustě  obecní dešťové kanalizace.

6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Navržená čedičová dlažba návsi je ve stejné výškové úrovni, podélný sklon nepřesahuje 8,33 % dle Vyhlášky č.398 ze dne 5.11.2009 o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Příčný a podélný sklon zpevněné plochy návsi se pohybuje od 1 % do 5,5 %.

Chodníky v památkové zóně na návsi  nejsou.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Chodníky v památkové zóně  na návsi nejsou.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

řeší se pouze u přechodů se světelnou signalizací (není předmětem této dokumentace).

d) použití stavebních výrobků  pro bezbariérová řešení

. V této dokumentaci se pro revitalizaci návsi neřeší.

V Mladé Boleslavi, září 2017

Vypracovala: Ing.Jiřina Bukovská