PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické podmínky na opravu kanalizace:

- „Uh. Ostroh, ul. Jiráskova, Fučíkova - bezvýkopová oprava stoky A22„

Stoka A22:

Šachta UO67 (soutoková):

Šachta je kruhového průměru 1000 mm a hloubky 2,03 m

Popis požadavků: žádné

Úsek mezi UO67 – UO534:

Délka: 51,78 m

Profil: DN 500 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

Šachta UO534 (soutoková a spadišťová):

Šachta bude kruhového průměru 1500 mm a hloubky 3,05 m

Popis požadavků: žádné

Úsek mezi UO534 – UO535:

Délka: 43,27 m

Profil: DN 500 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

- zapravení přípojek DN 150 – 2 ks

Šachta UO535 (soutoková a spadišťová):

Šachta bude kruhového průměru 1500 mm a hloubky 2,97 m

Popis požadavků: žádné

Úsek mezi UO535 – UO536:

Délka: 28,13 m

Profil: DN 500 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

Šachta UO536 (průběžná):

Šachta je kruhového průměru 1000 mm a hloubky 2,84 m, do šachty je napojena jedna kanalizační přípojka

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety

- odstranění starých stupadel, výměna stupadel za nové – 7 ks

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového kanalizačního poklopu třídy D

Úsek mezi UO536 – UO537:

Délka: 28,73 m

Profil: DN 800 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

- zapravení přípojek DN 200 – 2 ks

Šachta UO537 (soutoková):

Šachta je kruhového průměru 1000 mm a hloubky 2,96 m, do šachty je napojena jedna kanalizační přípojka

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety

- odstranění starých stupadel, výměna stupadel za nové – 7 ks

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového kanalizačního poklopu třídy D

Úsek mezi UO537 – UO538:

Délka: 17,56 m

Profil: DN 800 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

Šachta UO538 (soutoková):

Šachta je kruhového průměru 1000 mm a hloubky 3,3 m

Popis požadavků: žádné

Úsek mezi UO538 – UO539:

Délka: 12,82 m

Profil: DN 800 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením,

- čerpání odpadní vody

Šachta UO539 (soutoková):

Šachta je kruhového průměru 1000 mm a hloubky 2,96 m, do šachty je napojena jedna kanalizační přípojka

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety

- odstranění starých stupadel, výměna stupadel za nové – 8 ks

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového kanalizačního poklopu třídy D