Název stavby:	Výměna střešní krytiny a kuchyňského vybavení v ZŠ Sudkov

Investor:	Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12, 787 01 Šumperk

583 215 988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	21/14

V Šumperku : 	1/2021

## Architektonické a stavební řešení

Jedná se o výměnu již dosloužilé krytiny na objektu ZŠ v Sudkově. Základní škola má dva typy střešních konstrukcí a sice krytinu Alukryt – hliníkové šablony jsou na hlavním objektu (střecha valbová) o sklonu 450 a Bonský šindel je na objektu přístavby Tělocvičny – zde je provedena mansardová střecha. Stávající krytina je již nevyhovující na obou střešních rovinách.

Projekt řeší náhradu těchto krytin na všech střešních konstrukcích objektu za krytinu klikovou (systém imitující falcovaný plech) s poplastovaným finálním povrchem včetně souvisejících klempířských konstrukcí a provedení nových bleskosvodů. V části nároží, kde je krytina do obloukového tvaru kuželové výseče bude použit klasický falcovaný plech na bednění.

## Konstrukce střechy – krov

Všechny nosné konstrukce stávajících konstrukcí krovu budou plně zachovány, v případě zjištění nějakých statických či jiných problém budou v minimálně nutném rozsahu vyměněny. V současné době se s tímto v projektu nepočítá – není známa tato skutečnost.

## Střešní krytina , klempířské výrobky

Stávající asfaltová krytina a krytina z hliníkových šablon bude v celém rozsahu střechy demontována až na bednění – toto bude v případě nutnosti lokálně vyměněno (uvažováno s výměnou cca 20%). Velký rozsah výměny se neuvažuje.

Na stávající bednění bude provedena nová hydroizolační vrstva z kontaktní difuzní fólie (SD=0,02 m), na ní pak kontralaťování 40x60 mm, následně laťováni 32x100mm v rozteči max. 250 mm a finální kliková krytina plech tl.0,5 mm v povrchové úpravě polyuretan v černé barvě. Všechny nové dřevěné prvky budou impregnovány proti dřevokazným houbám a plísním – impregnace v namáčecí vaně.

Všechny oplechování a klempířské výrobky budou provedeny ze stejného systémového plechu – se stejnou povrchovou úpravou a ve stejné barvě jako je navrženy krytina.

Některá střešní okna jsou již vyměněna – zde bude nutno použít nové lemování pro profilovanou krytinu – okna budou přemístěna o novou skladbu nahoru – zde bude nutná úprava v prostoru místností – úprava SDK konstrukcí, napojení parozábrany apod.  Na střešní rovině budou nahrazeny dva střešní výlezy dvěma novými střešními okny a v prostoru chodby budou dvě střešní okna vyměněna za nové – v poplastovaném provedení – ze strany interiéru v bílé barvě – přesná specifikace ve výkresové části dokumentace – D 01.

Podbití okapové římsy a svislé stěny ostění oken (v objektu tělocvičny) v mansardě jsou navrženy z nového palubového obkladu v tl.19 mm opatřeného lazurovacím lakem ve dvou vrstvách.

Střešní žlaby jsou navrženy z typových prvků výrobce krytiny, rovněž tak svody. Lapače střešních splavenin zůstávají beze změny.

Na střeše vyskytující se hlavice odvětrání kanalizace a VZT budou vyměněny – nahrazeny novými výrobky o stejných parametrech jako stávající – typové prvky dodavatele střešní krytiny. Rozměry hlavic na výkrese jsou pouze orientační – nebylo možno je lépe zaměřit.

Střecha bude větrána: přívod vzduchu ze spodní strany mansardy a sedlové střechy, u hřebene systémovým řešením výrobce krytiny – zdvižený hřebenáč – jedná se dvouplášťovou střechu větranou pod plechovou krytinou. Všechny větrací nasávací a odvětrávací přívody vzduchu musí být opatřeny ochrannými mřížkami proti zamezení vniknutí ptáků a většího hmyzu do větrací mezery v plášti střechy.

## Závěrečná ustanovení

Projektant upozorňuje, že stavba musí být vedena odborným dohledem s patřičnou autorizací a musí být respektovány všechny požadavky dodavatelů jednotlivých stavebních konstrukcí, prvků, ucelených systémů. Stavba musí být v tomto duchu koordinována, jakékoliv změny vyplývající ze záměny stavebního řešení či materiálů musí být konzultovány s projektantem.

V Šumperku, 1/2021

Vypracoval: Ing. Pavel Langer