Příloha č. 2 k PPZN:  technická specifikace

Technická specifikace – Dovybavení kompostárny Husinec

- Samochodný překopávač – 1 ks

Typ, označení stroje: ……………….

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Pracovní šířka rotoru | min. 3 000 mm | ………… mm |
| Pracovní výška zakládky | min. 1 700 mm | ………… mm |
| Pracovní výkon | min. 900 m3/h | ………… m3/h |
| Pracovní rychlost rotoru | min. 300 ot/min | ………… ot/min |
| Diesel motor | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Celková hmotnost | min. 3 000 kg | ………… kg |
| Motor vodou chlazený | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 55 kW | ……………. kW |
| Motor splňující emisní normu Stage V | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Míchací rotor s protiběžnými šnekovicemi | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Počet vyměnitelných hardoxových břitů a lopatek | min. 36 + 16 | ………… ks |
| Plně funkční zavlažovací zařízení s tryskami | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Objem zavlažovací nádrže | min. 200 l | ………….. l |
| Gumové zábrany proti odletu materiálu vpředu i vzadu | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Pojezd stroje na gumových pásech | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Plynulá regulace otáček pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Reverzní chod pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Železné kryty pojezdových gumových pásů | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Žárově zinkovaný míchací rotor | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Průměr pracovního rotoru | min. 840 mm | …………….. mm |
| Hydraulicky nastavitelná výška pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Bezpečností vypínač (TOTAL STOP) | min. 2 ks | …………….. ks |

- Mostová váha – 1 ks

Automobilová silniční nájezdová váha o rozměrech 3x8/30, ocelová, včetně příslušenství (ocelové desky pod snímače, chráničky kabelů). Váživost min. 30 tun. Ocelové kotvící rámy pro uchycení do asfaltové komunikace.

Vážní indikátor, krycí IP54, LCD displej.

ALIBI paměť pro indikátory – vážení + datum a čas.

Dodání váhy bude včetně složení, instalace, doložení posouzení shody EU, proškolení a uvedení do provozu, úředního ověření váhy a vážního a data zpracujícího softwaru pro personální PC (online instalace na předem připravený PC).

Napájení automobilové váhy bude pomocí elektrocentrály zadavatele.