Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Sociální zařízení – WC buňka“

Požadované minimální technické parametry nového zařízení (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Technický popis záměru, jedná se o dodávky včetně instalace, které nepodléhají stavebnímu řízení:

Technický popis záměru obsahuje návrh řešení toalety:

Technický popis a výkres.

Jedná se o SMART WC s polepem:

Technický popis – „Sociální zařízení – WC buňka“

Umístění: dětské hřiště, pozemek, p. č. 1261 v k. ú. Zruč nad Sázavou

Předmět: Smart WC včetně dětského přebalovacího pultu a dobíjecího zařízení pro elektrokola

Popis objektu:

Modul sandwichového typu v obvodových rozměrech 2800 x 1820 mm, výška 2100 mm se samonosnou kovovou konstrukcí a izolovaných PUR desek

Skladba panelů:

- podlaha – 0,6 mm pozinkovaný plech + PU pěna + 0,6 mm pozinkovaný plech – minimální celková tloušťka cca 60 mm + PVC;

- stěny – 1,5 mm laminát + PU pěna + 1,5 mm laminát – minimální celková tloušťka – 50 mm;

- strop - 1,5 mm laminát + PU pěna + 1,5 mm laminát – minimální celková tloušťka – 60 mm;

- interiérové příčky - 1,5 mm laminát + PU pěna + 1,5 mm laminát – minimální celková tloušťka – 25 mm.

Rám WC :

žárově zinkovaný rám – tloušťka materiálu minimálně 3 mm

Izolační vlastnosti:

stěny - součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) = 0.022 Wm-1K-1, součinitel

prostupu tepla k=0,480 W/m.K

podlaha - Součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) = 0.022 Wm-1K-1, součinitel

prostupu tepla k=0,390 W/m.K.

Provedení s výstupy pro připojení ke kanalizačnímu řádu a řádu čisté vody, přívod elektřiny 230V se zatížením do 16A ,barevné venkovní provedení v designovém polepu dle odsouhlaseného designového návrhu.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Funkce: |  |
| Vstup pomocí zpoplatněné SMS v hodnotě stanovené provozovatelem | ANO/NE |
| Bezkontaktní platební čtečkou bankovních karet v hodnotě stanovené provozovatelem | ANO/NE |
| RFID čtečka čipů a čipových karet pro vymezenou skupinu návštěvníků pro bezplatný vstup | ANO/NE |
| Bezdotyková baterie mytí rukou | ANO/NE |
| Bezdotykové elektronické dávkovače mýdla, desinfekce, papírových ručníků | ANO/NE |
| Automatické osvětlení pohybovým a stmívacím senzorem | ANO/NE |
| Automatické provonění toalety při vstupu | ANO/NE |
| Automatická tepelná temperace technického prostor s nuceným výdechem do prostoru pro veřejnost a vzdáleným ovládáním regulací teploty | ANO/NE |
| Vybavení: |  |
| WC klozet včetně madel | ANO/NE |
| Umyvadlo včetně bezdotykové vodovodní baterie | ANO/NE |
| Ohřívač vody na mytí rukou | ANO/NE |
| Přímotopné těleso 800W včetně regulace a ovládání | ANO/NE |
| Zásobník toaletního papíru pro 2 role 2x950 listů | ANO/NE |
| Zásobník papírových ručníků | ANO/NE |
| Dávkovač vzpěňovače mýdla | ANO/NE |
| Dávkovač desinfekce rukou anti – Covid /záchodového prkénka | ANO/NE |
| Zásobník hygienických sáčků | ANO/NE |
| Velkoobjemový odpadkový koš 45 l | ANO/NE |
| Velkoplošné zrcadlo | ANO/NE |
| Záchodová štětka | ANO/NE |
| USB dobíjecí zásuvka mobilních telefonů a Smartphone vnitřní + 1y venkovní | ANO/NE |
| Vnitřní a venkovní LED osvětlení | ANO/NE |
| Air-fresh osvěžovač vzduchu | ANO/NE |
| Háček pro pověšení oděvů | ANO/NE |
| Vnitřní polep dveří s přírodním motivem | ANO/NE |
| Bezkontaktní čtečka bankovních karet v. č. licence bankovního SW | ANO/NE |
| Záložní akumulátor 12V 60Ah v případě nouzového provozu v případě výpadku proudu (napájení pouze osvětlení, přístupového systému a on-line komunikace WC, bez topení a ohřevu vody) | ANO/NE |
| Platový horizontální přebalovací sklopný pult pro děti s nosností do 15 kg, plnící normu EN 12221-1 včetně bezpečnostního pásu | ANO/NE |
| Nabíjecí stanice elektrokol PowerBox | ANO/NE |
| Stojan pro elektrokola kovový, povrchová úprava žárový zinek | ANO/NE |
| Technologie: |  |
| On-line komunikace o stavech a využití toalety | ANO/NE |
| Webový prohlížeč zobrazující potřebné informace pro správu a dozor WC | ANO/NE |
| Statistiky přístupů – denní, měsíční, roční | ANO/NE |
| Rozlišení typu použité platby pro vstup, SMS/platební bránou | ANO/NE |
| Monitoring uskutečněných vstupů servisních pracovníků | ANO/NE |
| Dvou barvená LED dioda s vysokou svítivostí signalizující stav WC | ANO/NE |
| Detekce přenosu dat on/off-line provozního stavu WC | ANO/NE |
| Servisní přístup odesláním SMS kódu | ANO/NE |
| Vzdálená diagnostika stavů čidel a snímačů | ANO/NE |
| Vzdálené ovládání tepelné temperace | ANO/NE |
| Snímač GSM signálu | ANO/NE |
| Snímač provozního napětí | ANO/NE |
| Napětí záložních akumulátorů | ANO/NE |
| Čidla obsazenosti, teploty a další | ANO/NE |
| Grafický záznam historie z napájecího zdroje a vnitřní teploty | ANO/NE |
| Grafický záznam přístupů | ANO/NE |
|  | ANO/NE |
|  | ANO/NE |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Tímto závazně prohlašuji, že námi nabízený soubor předmětů dodávky splňuje výše uvedené parametry jednotlivých prvků.

V……………………dne …………..

……………………..………………………………………

podpis osoby,

oprávněné jednat jménem uchazeče