A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

novostavba přístřešku sběrného místa ve Vrskmani

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

p.p.č. 13/17, k.ú. Vrskmaň

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

novostavba přístřešku v místě stávající betonové zpevněné plochy. Jedná se o stavbu trvalou.

Přístřešek je navrhován v areálu sběrného místa obce Vrskmaň.

Přístřešek bude sloužit k ukládání nástaveb a příslušenství (pluh, sypač, zameták atd.) strojů (traktůrek, multicar apod.), které slouží pro potřeby údržby obce.

Přístřešek nebude sloužit k ukládání odpadů.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Vrskmaň

č.p. 46, Vrskmaň 431 15

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Michal Koblížek – PROKA s.r.o.

Okořín 81, 431 14 Strupčice

Seznam odpovědných projektantů:

Michal Koblížek – ČKAIT 0401592 autorizovaný technik pro pozemní stavby

Ing. Pavel Slabyhoud – ČKAIT 0400509 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. David Černý – ČKAIT 0402539 autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty:

So.01 přístřešek

Technická a technologická zařízení:

Technická a technologická zařízení nejsou v přístřešku navržena.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Výsledky průzkumů provedených projektantem

- Snímek z evidence KN

- Studie stavby zpracovaná projektantem

- Podklad správců sítí

- Geodetický mapový podklad

- Konzultace s investorem

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Přístřešek je navrhován v zastavěném území obce v areálu sběrného místa obce. V místě navrhovaného přístřešku je betonová plocha.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Předkládaná dokumentace je zpracována v souladu s Úplným zněním změny č. 2 ÚP Vrskmaň

Ve schváleném územním plánu obce Vrskmaň je zájmové území, parcela p.p.č. 13/17, k.ú. Vrskmaň vedena jako stabilizovaná plocha výroby a skladování – zemědělské.

Návrh plošného a prostorového uspořádání území:

VZ – plocha výroby a skladování – zemědělské

Hlavní využití ploch: Na plochách lze podnikatelské provozy výroby, služeb a skladování. Provozem, jeho kapacitou a případnými změnami nesmí být znečištěno ovzduší zápachem v rozsahu, zhoršujícím kvalitu bydlení na takto definovaných funkčních plochách.

Zhodnocení navrhované stavby dle územního plánu dle plochy VZ:

Novostavba přístřešku splňuje podmínku hlavního využití plochy BV a to tím, že se jedná o přístřešek pro skladování.

Co se týká zastínění okolní zástavby, tak osazení přístřešku nijak nebude ovlivňovat okolní zástavbu, protože objekt je navržen v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby a zároveň je střecha objektu koncipována tak, aby nerušila výhled okolních staveb. Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou s krytinou z trapézového plechu. Objekt přístřešku je kompozičně a materiálově navržen tak aby do lokality volně zapadal a nijak ji nenarušoval.

Pozemek kde je přístřešek situován má výměru 5.448 m2, navržen je přístřešek o zastavění: 79,04 m2 a to je nově navrhované zastavění 1,45 %.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

nejsou stanoveny.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

podmínky nejsou stanoveny.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Parcela se nachází v sasko-durynské oblasti regionu krušnohorsko-smrčinského krystalinika soustavy Českého masivu – krystalinikum a prevariské paleozoikum. Původní geneze hrubozrnný granit, horninový typ v dané lokalitě je metamorfit – ortorula. V lokalitě se nachází hrubozrnné okaté horniny s minerálním složením – muskovit biotit.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

novostavba přístřešku nemá vliv.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

stavba není navrhována v záplavovém a poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

novostavba přístřešku nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, vzdálenost od sousedních pozemků pro stavby rodinných domů je dostatečná. Vzhledem k stávajícímu ozelenění pozemku nebude mít stavba zásadní vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

asanace nejsou navrhovány, částečně bude odbourána stávající betonová plocha, dále je pozemek prostý staveb. V rámci kácení vzrostlých dřevin je navrženo pokácení jednoho stromu břízy bělokoré s obvodem 75cm ve výšce cca 130cm nad zemí.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

nároky na zábor ZPF a PUPFL nejsou.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Přístřešek bude součástí sběrného místa obce, a to včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, kdy samotný přístřešek nebude napojen.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

zahájení stavby je podmíněno pouze vydáním stavebního povolení a finanční situací investora.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p.p.č. 13/17 k.ú. Vrskmaň.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

novostavba přístřešku nebude vytvářet ochranná pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

navrhovaná stavba přístřešku je novostavbou

b) účel užívání stavby,

Přístřešek bude sloužit k ukládání nástaveb a příslušenství (pluh, sypač, zameták, ručního nářadí atd.) strojů (traktůrek, multicar apod.), které slouží pro potřeby údržby obce.

Přístřešek nebude sloužit k ukládání odpadů.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

navrhovaná stavba bude trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

nejsou požadovány jedná se o neveřejnou stavbu.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

nejsou stanoveny.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

není stanovena.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha 					79,04 m2

obestavěný prostor domu				255,21 m3

počet funkčních jednotek		 		1

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Přístřešek nebude spotřebovávat el. energii, vodu a nebude produkovat splaškové vody.

Srážkové vody budou odváděny na terén a vsakovány v místě stavby :

Množství dešťových vod je stanoveno vztahem

Qd = o . F . i

o............................součinitel odtoku

F...........................odvodňovaná plocha ( ha )

i.............................intenzita uvažovaného deště ( l/sec/ha )

Odvodňovaná plocha ...................cca 125 m2.............0,0125 ha

Q = 0,008 x 0,90 x 130 = 0,94 l/sec.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Orientační graf časové posloupnosti a věcné návaznosti ve výstavbě:

Podrobný harmonogram přípravy realizace stavby nebyl zpracován vzhledem k neujasněnosti financování a dodavatelského systému výstavby. Orientačně lze uvažovat s těmito termíny při neodkladném zahájení přípravy.

- projektová dokumentace		o1 2o23

- stavební povolení			o4 2o23

- zahájení stavby			o5 2o23

- ukončení stavby			o5 2o25

- kolaudační souhlas			o6 2o25

Navržená doba výstavby činí 24 měsíců.

j) orientační náklady stavby.

orientační náklady na stavbu jsou stanovené odhadem na 790.500 Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

přístřešek je navrhován v uzavřeném areálu sběrného místa v širším centru obce s přístupem přes dvůr obecního úřadu. V návrhu je užito nenásilného tvarosloví přinášející místu novou kvalitu. Přístřešek reaguje na okolní terén.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o otevřený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou s plechovou krytinou. Materiálové pojetí fasády je betonový profil prolévacích tvárnic. Objekt je kompozičně a materiálově navržen tak aby do lokality volně zapadal a nijak ji nenarušoval.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Přístřešek bude sloužit k ukládání nástaveb a příslušenství (pluh, sypač, zameták atd.) strojů (traktůrek, multicar apod.), které slouží pro potřeby údržby obce.

Technologie výroby není předmětem dokumentace stavby přístřešku.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Není požadováno a navrhováno jedná se o neveřejnou stavbu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je koncipována s ohledem na budoucí provoz a jsou v maximální míře omezeny nebezpečné prvky staveb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stavba je koncipována jako zděná stavba z betonových prolévacích tvárnic. Stavba je založena na základových pasech, zastřešená pultovou střechou, jenž svým tvarem a pojetím do dané lokality volně zapadá a nijak ji nenarušuje.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Nosným systémem je navržena konstrukce obvodového betonového pláště a dále vnitřního členění.  Zastřešení je řešeno pultovou střechou z ocelové konstrukce a krytinou z trapézového plechu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Ze statického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu, tato bude založena na betonových základových pasech a zastřešena zastřešená pultovou střechou z ocelové konstrukce. Řešená lokalita se nachází v I. sněhové oblasti. Statické posouzení je samostatnou částí této dokumentace.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Není navrhováno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba je navržena v souladu s požárními předpisy. Nedílnou součástí dokumentace je Požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není navrhováno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Přístřešek je větrán neuzavřením, není vytápěn, není zásobován vodou a není producentem splaškových vod. Srážkové vody budou odváděny na zatravněný terén a vsakovány.

Stavba nebude zdrojem vibrací, hluku a prašnosti - není potřeba navrhovat příslušná opatření.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

Není navrhováno.

e) protipovodňová opatření,

Nejsou navrhovány, řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou navrhovány.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Není navrhováno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Není navrhováno stavba je součástí stávajícího a provozovaného areálu včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu.

c) doprava v klidu,

stavba přístřešku nevytváří potřebu na budování dopravy v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

nejsou navrhovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

předmětem stavby nejsou úpravy veřejných ploch a prostranství. Pouze v případě zásahu do veřejných komunikací a veřejných zelených ploch budou plochy uvedeny do původního stavu dle požadavků vlastníků.

b) použité vegetační prvky,

nejsou navrhovány.

c) biotechnická opatření.

nejsou navrhovány.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Nakládání s odpady:

.1 Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Vyhláška bude stanovovat, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně. Do účinnosti vyhlášky je zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

.2 Odpady budou dále zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb, katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

.3 Dle § 16 odst. 1 písm. e) je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám, dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

.4 V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

.5 Před žádostí o kolaudační souhlas (oznámení o užívání) budou na Odbor životního prostředí ve městě Chomutov investorem doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých při stavbě.

.6 Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

stavba není navržena v chráněném území.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

stavba nepodléhá posuzování.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

stavba nepodléhá posuzování.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

není řešeno, stavba nenavrhuje ochranná a bezpečnostní pásma.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Charakter stavby předpokládá rozšíření města a ochrana obyvatel bude začleněna ve stávajícím režimu obce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavba si zřídí dočasná odběrná místa pro odběr vody a elektřiny napojená na vyvedené veřejné části přípojek, které osadí stavebním vodoměrem a elektroměrem. Po vybudování nových vnitřních rozvodů přístavby bude přepojena.

b) odvodnění staveniště,

případné zavodnění stavby bude řešeno přečerpáním z výkopu do terénu v rámci vlastního pozemku stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

příjezd na stavbu bude po stávající komunikaci na p.p.č. 570/5 a následně stávajícího příjezdu do sběrného místa.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

všechny stroje opouštějící stavbu budou důkladně očištěny tak aby neznečišťovali okolní komunikace. Případné znečištění veřejných prostranství bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Sousední pozemky nebudou pro stavbu použity.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude dostatečně viditelně označeno s upozorněním o zákazu vstupu. V průběhu stavby bude toto místo zajištěno pevným hrazením výšky min. 1800 a s dostatečným označením. Asanace, demolice a kácení není požadováno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Budou v souladu s pozemkem investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

nejsou stanoveny a požadovány.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Tabulka produkce odpadů

| Kód odpadu | Charakteristika odpadu | Specifikace | Předpokládané množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 030105 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha | O | > 0,1 |
| 150101 | Papírový či lepenkový obal | O | > 0,1 |
| 150102 | Plastový obal | O | > 0 |
| 150103 | Dřevěný obal | O | > 0 |
| 150104 | Kovový obal | O | > 0 |
| 150202 | Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina | N | > 0,1 |
| 170101 | Beton | O | > 0,35 |
| 170102 | Cihla | O | > 0 |
| 170201 | Dřevo | O | > 0,1 |
| 170203 | Plast | O | > 0 |
| 170204 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo znečištěné nebezpečnými látkami | O | > 0,1 |
| 170405 | Železo nebo ocel | O | > 0,2 |
| 170407 | Směsné kovy | N | > 0,1 |
| 170411 | Kabely | O | > 0 |
| 170504 | Zemina a/nebo kameny | O | > 0 |
| 170603 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | > 0 |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | > 0 |
| 170605 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 0 |
| 170802 | Sádrová stavební hmota | O | > 0 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | > 0,2 |
| 200304 | Kal ze septiků, nebo žump, odpad z chemických toalet | O | > 0 |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V rámci založení stavby bude vytěženo cca 5 m3 zeminy, která bude použita na terénní úpravy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba si nevyžádá přeložky vedení. Chráněná území, objekty ani porosty nebudou stavbou dotčeny.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby

Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, stanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prací prováděných podle tohoto projektu.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou navrhovány jedná se o neveřejnou stavbu.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Není navrhováno, doprava v místě stavby nebude omezována. Staveniště bude dostatečně viditelně označeno s upozorněním o zákazu vstupu. V průběhu stavby bude toto místo zajištěno pevným hrazením výšky min. 1800 a s dostatečným označením.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

není požadováno.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Orientační graf časové posloupnosti a věcné návaznosti ve výstavbě:

- projektová dokumentace		o1 2o23

- stavební povolení			o4 2o23

- zahájení stavby			o5 2o23

- ukončení stavby			o5 2o25

- kolaudační souhlas			o6 2o25

Navržená doba výstavby činí 24 měsíců.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Navrhovaná stavba nebude zásobena pitnou vodou a nebude řešen odvod splaškových vod.

Srážkové vody budou vsakovány volně na terénu v místě stavby.