| Technický popis „Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“ |  |
| --- | --- |
| Zadavatel | SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. |
| Název: | Realizace technologie pro oddělené jímání a recyklaci betonových kalů |

# Základní technické údaje:

# 1. Hlavní údaje:

Forma sloupu:

Délka:		minimální: 9 m

maximální běžná produkce: 12 m

maximální zvláštní provedení: 13,5 m

Průměr nosného kotouče:	d = 600 mm

Hmotnost včetně sloupu:	max. 5,2 t

Nová technologie bude splňovat následující požadavky investora:

- Na rampě č. 1 naklopení vytočené formy sloupu a vylití kalové vody do jímky.

- Automatický přesun formy k oplachu paty sloupu tlakovou vodou.

- Automatické opláchnutí a odvod vody kanálkem.

- Automatický přesun na pozici k odvozu k vytvrzovacím komorám.

- Automatické naložení formy na vozík a odvoz k rampě č.2 u vytvrzovacích komor

(zde upozorňujeme, že pohyb vytočených forem sloupů s čerstvým betonem musí být pomalý bez nárazů formy o formu nebo nesmí nastat pád formy do prohlubně např v nosnících vozíku. Nedodržení těchto požadavků bude mít za následek zborcení čerstvého betou ve vytočené formě a zničení výrobku!)

- Vozík bude pracovat autonomně.  Bude sám hlídat volné místo na rampách, převoz bude automatický. Na kolejové dráze budou dva přechody pro dělníky, ty je nutné zabezpečit proti střetu osob a vozu!

- Automatické vyklopení formy na rampu č.2 u vytvrzovacích komor.

- Svedené kaly budou v jímce čeřeny a podle požadavků betonárny čerpadlem přidávány do betonu. Čerpadlo a potrubí požadujeme každý den čistit tlakovou vodou. Jímka musí být po směně prázdná.

- Stávající technologie bude demontovaná, budou provedeny nezbytné bourací práce a nové stavební práce.

# 2.Technické údaje:

Technologické zařízení bude instalováno v závodě s výrobou stavebních hmot. Hlavním výrobním prostředkem je čerstvý beton používaný pro všechny druhy výrobků závodu. S tím je spojené i každodenní čištění celého zařízení oplachovou tlakovou vodou z vodovodního řádu.  Nové technologické zařízení bude téměř trvale v kontaktu s vodou, kaly nebo čerstým betonem. Z tohoto důvodu bude na strojní i elektro zařízení kladen veliký důraz na kvalitu a odolnost. U strojního zařízení se hlavně jedná o těsnost spojů točivých nebo posuvných hřídelů a dílů, u elektrozařízení o minimalizaci mechanických prvků a náhradě bezkontaktními snímači. Zařízení bude ve výrobní hale, kde je trvalý pohyb osob a na zařízení bude vyžadováno, aby bylo za všech okolností bezpečné, jedná se hlavně o posuvy forem na rampách a pohyb kolejového vozíku při převážení forem. Veškeré technické zařízení bude zhotoveno tak, aby bylo identické se současným technickým zařízením a vybavením ve výrobní hale na výrobu sloupů (motory, převodovky, čerpadla atd.)

# 3. Elektrické údaje:

Hlavní napájecí napětí:	3 x 400/230 V 50 Hz TN-C-S

Napájení vozíku s formou:	3 x 400 V 50 Hz IT

Řídící napětí:		1 x 24 V PELV

# 4. Soupis strojů a zařízení

| Rampa 1 | 1 ks |
| --- | --- |
| Vylévací stanice s trychtýřem a žlabem | 1 ks |
| Oplachová stanice | 1 ks |
| Sběrná nádrž kalu s míchadlem | 1 ks |
| Odkládací rám pohonu míchadla | 1 ks |
| Čerpadlo kalu a výtlačné potrubí | 1 ks |
| Výplach nádrže | 1 ks |
| Vozík na převoz forem – včetně elektro | 1 ks |
| Rampa 2 | 1 ks |
| Trolejové vedení silové a ovládací | 1 ks |
| Hlavní rozvaděč | 1 ks |
| Kabely a montážní materiál | 1 ks |
| Montážní práce elektro | 1 ks |
| Montážní práce hydraulika | 1 ks |
| Montážní práce strojní | 1 ks |
| Demontáže a likvidace původní technologie | 1 ks |
| Bourací práce a likvidace suti | 1 ks |
| Stavební práce a betonování podlah | 1 ks |
| Projektové práce strojní, elektro a stavební | 1 ks |
| Technické práce | 1 ks |
| Programátorské práce | 1 ks |
| Doprava a VRN | 1 ks |

Rampa č. 1

Popis funkce:

Rampa č. 1 slouží jako podpěra pro naplněné a vytočené formy sloupů. Naplněná forma sloupu bude na rampu položena jeřábem ve stávajícím manuálním režimu.

Rampa má tři stanoviště:

Stanoviště 1:	Slouží pro odzátkování uzávěru formy na patě a pro vylití kalu do kalové nádrže.

Stanoviště 2:	Slouží pro oplachování příruby formy, viz dále „Oplachová stanice“.

Stanoviště 3:	Zde bude volný prostor pro vypláchnutou formu čekající na automatické nakulení na vozík a odvoz k vytvrzovacím komorám.

Posuv forem po rampě č. 1 zajišťuje gravitační sklon rampy. Formy jsou na jednotlivých stanovištích zajištěny pákovým mechanismem ovládaným hydraulickými válci. Hydraulický agregát je společný pro stanoviště 1 vylévání kalů z formy, pro aretování forem na jednotlivých stanovištích rampy 1 a pro oplach přírub stanoviště 2.  Kontrola zaplnění jednotlivých pozic bude pomocí ultrazvukových bezkontaktních čidel. Celý provoz rampy č. 1 bude automatický mimo oplach. Vedle rampy č. 1 bude malý ovládací pult, kterým bude obsluha spouštět a kontrolovat celé zařízení kalového hospodářství.

Typ provozu: Poloautomatický

Soupis hlavních dodávek:

| Strojní dodávka | 1 sada |
| --- | --- |
| Hydraulický agregát + hydraulické ventily | 1 ks |
| Hydraulický válec přesuvu forem | 6 ks |
| Hydraulický rozvod, trubky, hadice, šroubení | 1 sada |
| Skříňka STOP tlačítka | 2 ks |
| Ovládací skříň s displejem řídícího sytému | 1 ks |
| Senzory ultrazvukové pro identifikaci forem | 6 ks |
| Senzory indukční polohové | 12 ks |
| Světelná závora zámek | 1 ks |
| Výstražné zařízení světelné a akustické | 1 ks |
| Montážní materiál strojní na kotvení rampy | 1 sada |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. | 1 sada |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |

Vylévací stanice

Popis funkce:

Vylévací stanice slouží pro vylití kalů ze sloupu, které se provádí vyzdvižením jednoho konce formy. Vylité kaly z formy sloupu tečou do síta, kde se zachytí hrubé nečistoty a následně žlabem do sběrné nádrže s mícháním. Správnou polohu při vylévání budou hlídat indukční snímače. Při pohybu zaměstnance na obsluze rampy bude zabráněno veškerému pohybu na překulování forem a jízdě vozíku.

Typ provozu: Automatický

Soupis hlavních dodávek:

| Strojní dodávka - strojní naklápění vylévání | 1 sada |
| --- | --- |
| Hydraulický válec pro naklopení formy | 2 ks |
| Hydraulický rozvod, trubky, hadice šroubení | 1 sada |
| Senzory indukční pro polohy | 2 ks |
| Montážní materiál strojní na kotvení hydrauliky | 1 sada |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. | 1 sada |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |

Oplachovací stanice

Popis funkce:

Oplachovací stanice slouží k oplachu příruby paty formy sloupů. Do příruby sloupu vyjede rotující hlava, která provede vypláchnutí příruby. Z vnější strany hlavice je kryt, bránící stříkání vody do okolí. Oplachovací voda bude přesně dávkována. Zajíždění/vyjíždění trysek do/z formy sloupu bude realizováno pomocí hydraulického válce. Koncové polohy budou osazeny indukčními sensory.

Ovládání bude automatické spolu se spuštěním vylévání. Obsluha bude mimo pracovní prostor oplachovacího zařízení. Ostřik bude spouštěn přes elektroventil tlakovou vodou z vodovodního řádu, čas bude volitelný v řídícím systému vylévání kalů. Voda z oplachu bude žlabem svedena do kalové jímky mimo nádrž kalů s míchadlem.

Typ provozu: Automatický:

Soupis hlavních dodávek:

| Vozík pro oplachovou hlavice | 1 ks |
| --- | --- |
| Hydraulický válec zajíždění - vyjíždění | 1 ks |
| Hydraulický rozvod, trubky, hadice, šroubení | 1 sada |
| Strojní dodávka | 1 sada |
| Elektroventil vody | 1 ks |
| Rozvod tlakové vody, závěsná hadice | 1 sada |
| Senzory indukční pro polohy | 2 ks |
| Montážní materiál strojní na kotvení rampy | 1 sada |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. | 1 sada |
| Pevný plastový žlab | 1 ks |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |
| Kanálek pro odvod vody do sběrné jímky | 1 ks |

Sběrná nádrž kalu s míchadlem

Popis funkce:

Sběrná nádrž kalu s míchadlem slouží pro zachycení kalů z formy sloupu a jeho skladováním před transportem do míchacího centra. Kal musí být čeřen pomocí míchadla na elektrický pohon. Nádrž musí být vysouvací pro možnost pravidelného mytí a servisním úkolům na mechanice nádrže. Množství vody do míchacího centra si řídí velín betonárny, elektrické zapojení v silovém rozvaděči. Míchadlo je složeno z nádrže, pohonu, propeleru a deflektoru.

Deflektor slouží k zastavení rotace objemu míchaného obsahu nádoby vůči propeleru. Deflektor je možné kdykoli namontovat, či demontovat. Držák deflektoru je namontován na vršek nádoby do připravených zámků. Trubka deflektoru je výměnná z držáku deflektoru.

Pohon míchadla se bude upínat na vršek nádoby do zámků. Konstrukce pohonu míchadla je vybavena oky pro zdvih pohonu. Dno nádoby je klenuté s patkami. Systém uložení hřídele a uložení propeleru na hřídel umožňuje posun po hřídeli do libovolné výšky nade dno nádoby. Vlastní propeler bude vyroben z abrazi odolného materiálu. Pohon míchadla i nádoba budou ošetřeny speciálním nástřikem proti vlivům abraze míchaného kalu. Pohon míchadla je dovybaven zvýšenou ochranou proti korozi a znečištěním.

Výkon motoru míchadla je 3 kW

Objem: cca 1 m3

Typ provozu: Automatický

Soupis hlavních dodávek:

| Nosný rám pohonu míchadla | 1 ks |
| --- | --- |
| Svařenec kalové nádoby | 1 ks |
| Pohon míchadla | 1 ks |
| Snímač hladiny kalů | 1 ks |
| Kombinovaný konektor pro odpojení elektrozařízení | 1 ks |
| Senzory indukční pro polohy míchací hlavy | 2 ks |
| Montážní materiál strojní na kotvení míchadla | 1 sada |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. pro elektro | 1 sada |
| Kabeláž silová a ovládací na míchadle | 1 sada |

Odkládací rám pohonu míchadla

Popis funkce:

Odkládací rám pro pohon míchadla je ocelová konstrukce sloužící pro odložení kompletu pohonu míchadla při vytažení z nádoby míchadla. Odkládací rám má stejné připojovací zařízení jako je na vršku nádoby míchadla. Pohon míchadla je uložen v zámcích rámu.

Typ provozu: ruční jeřábové práce

Soupis hlavních dodávek:

| Ocelová konstrukce rámu | 1 ks |
| --- | --- |
| Montážní materiál strojní na kotvení rámu míchadla | 1 sada |

Čerpadlo kalu a výtlačné potrubí

Popis funkce:

Čerpadlo kalu dopraví kal z nádrže do míchacího centra. Provoz čerpadla si bude zajišťovat betonárna. Ovládání bude nainstalováno ve velínu betonárny. Tlakový vzduch bude odebírán z centrálního rozvodu kompresorovny závodu. Výtlačné potrubí je tlakové potrubí dopravující kal z nádrže do čerpadla kalů a z čerpadla kalů do míchacího centra. První část potrubí bude flexibilní hadicí pro možnost odpojení při vyndávání nádoby z kalové nádob, další část bude plastové pevně instalované potrubí opatřené ventily pro proplach čistou vodou po skončení práce. Čerpadlo musí dodat min. 40 l/min. Pohon tlakovým vzduchem do 6 bar.

Typ provozu: Automatický

Soupis hlavních dodávek:

| Kalové čerpadlo | 1 ks |
| --- | --- |
| Držák pro připevnění | 1 ks |
| Potrubí plastové demontovatelné na míchadle | 1 ks |
| Potrubí plastové od míchadla do betonárny | 1 ks |
| Nosná konstrukce potrubí | 1 ks |
| Ruční ventily pro odvod špinavé vody po čištění | 2 ks |
| Elektroventily čisté vody s ovládáním | 2 ks |
| Montážní materiál strojní na kotvení potrubí a čerpadla | 1 sada |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. pro elektro | 1 sada |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |

Výplach nádrže

Popis funkce:

Jedná se o ocelovou konstrukci, která zafixuje jeřábem zdviženou a položenou nádrž ve vodorovné poloze při jejím pravidelném mytí. Konstrukce bude zároveň sloužit i k servisním účelům na mechanice nádoby. K místu bude přivedeno koryto odvádějící výplachovou vodu k dalšímu zpracování mimo kalovou jímku.

Typ provozu: Ruční vyplachování a mytí

Soupis hlavních dodávek:

| Ocelová konstrukce rámu | 1 ks |
| --- | --- |
| Montážní materiál strojní na kotvení rámu | 1 sada |
| Hadice tlakové vody s uzavíracím kohoutem | 1 ks |
| Kanálek pro odvod vody do sběrné jímky | 1 ks |

Vozík forem k rampě č. 2

Popis funkce:

Vozík dopravuje plné sloupové formy všech délek od pozice oplachu k vytvrzovacím komorám. Musí být schopen zastavit také v místě pracoviště na vytlačování sloupů z forem, tj. u předávky formy na další zpracování (mezistanice). Vozík umožňuje si automaticky nakulit formu sloupu z třetího stanoviště rampy č. 1. Vozík bude samostatně vyklápět formu sloupu na cílových stanicích pomocí výklopného mechanismu. Vozík je osazen elektrickými pohony pro pojezd a vyklápění forem. Vozík bude osazen dvěma pohonnými jednotkami se samostatnými frekvenčními měniči a jedním pohonem se servomotorem pro vyklápění forem na rampu č. 2. Naklopení bude realizováno vačkou a hlídáno náklonovým čidlem. Forma na vozíku bude zajištěna proti vypadnutí během jízdy naklopením nosné plochy a opěrem o doraz. Nebudou používány zajišťovací čepy. Snímání polohy vozíku bude zajišťovat identifikační zařízení po celé délce kolejí s přesností +/- 5 mm.  Přenos silového napětí a dat do vozíku bude realizován z trolejí. Vozík sám bude silově napájen přes oddělovací transformátor pro vytvoření IT soustavy. Ta je důležitá hlavně z důvodu možného odpalování sloupů na vozíku, čímž by mohlo dojít k nežádoucím bloudivým proudům od svářečky při odpalování kotevních hlavic a tím zničení elektroniky na vozíku. Za chodu vozu bude v provozu výstražné zařízení oranžové barvy, před překážkou cca 2 m v dráze kolejí vůz automaticky zastaví. Vozík je vybaven ručně výměnnou odkapávací nádržkou u paty sloupu.

V případě poruchy na rozvaděči vozíku musí být zajištěna možnost ručního nouzového přejetí vozíku do servisního místa pro opravu.

Typ provozu: Automatický - autonomní

Soupis hlavních dodávek:

| Vozík pro dopravu forem k rampě č. 2 | 1 ks |
| --- | --- |
| Vyklápěcí zařízení na vozíku | 1 ks |
| Pohon pojezdu vozíku | 2 ks |
| Pohon vyklápění forem | 1 ks |
| Elektrorozvaděč s autonomním řídícím systémem | 1 ks |
| Identifikační zařízení polohy vozíku | 1 ks |
| Senzory ultrazvukové pro identifikaci prostoru forem | 4 ks |
| Havarijní koncové spínače polohy vozíku | 2 ks |
| Náklonové snímače vyklápění | 2 ks |
| Kontrolní kamery volného prostoru před a za vozíkem | 2 ks |
| Havarijní STOP tlačítko vpředu a vzadu | 2 ks |
| Výstražné zařízení oranžové – chod zařízení | 4 ks |
| Identifikace přítomnosti formy na vozíku | 2 ks |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. | 1 sada |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |

Rampa č. 2

Popis funkce:

Rampa 2 slouží jako odkládací podpěra pro naplněné formy sloupů. Naplněná forma sloupu bude na rampu předána vyklopením z vozíku v automatickém režimu.

Pohyb po rampě je realizován gravitační silou. Při pohybu forem na rampě nesmí dojít k nárazu forem o sebe, aby nedošlo k znehodnocení a zborcení betonu ve formě. Na rampě bude možné umístit 7 forem. Rampa bude mít celkem 2 zpomalovací mechanické dorazy. Celá rampa bude mít možnost mechanického naklopení pro nastavení správného sklonu pro gravitační pohyb, počítá se s 1,5°. Ulička mezi rampou a sušárnou pro průchod 800 mm.

Typ provozu: Bezobslužný

Soupis hlavních dodávek:

| Ocelová konstrukce rampy č. 2 | 1 ks |
| --- | --- |
| Zpomalovací mechanismy dorazů | 4 ks |

Trolejové vedení + 2 přechody kolejí

Popis funkce:

Zapouzdřené elektrické vedení pro napájení pohyblivých zařízení. Plastový kryt s gumovým těsněním v krytí IP44 s měděnými pásky pro vedení elektrické energie bude připevněn na bok jámy pod kolejemi vozíku forem. Přenos energie na vozík zajišťují pružné sběrače uvnitř troleje. Zároveň se silovou napájecí trolejí bude zajištěn přenos dat stejným způsobem, tj. přes trolejové vedení.

Pro bezpečný přechod zaměstnanců přes koleje vozíku a vedení troleje budou vyrobeny ocelové zákryty s průběžnými otvory pro průjezd napájecího vozíku. Před přechody z obou stran budou vybudována výstražná zařízení doplněná pro zvýšení bezpečnosti ultrazvukovými závorami a pro havarijní situace tlačítky nouzového zastavení, která vypnou napájení do silové troleje.

Typ provozu: Automatický

Soupis hlavních dodávek:

| Silové trolejové vedení | 100 m |
| --- | --- |
| Ovládací trolejové vedení | 100 m |
| Přechod kolejí pro zaměstnance | 2 ks |
| Montážní a spojovací materiál trolejí | 1 sada |
| Výstražné zařízení s ultrazvukovou závorou | 4 ks |
| Havarijní STOP tlačítka | 4 ks |
| Montážní materiál trubky, žlaby atd. | 1 sada |
| Kabely silové a ovládací | 1 sada |

Hlavní rozvaděč a další elektro příslušenství

Hlavní rozvaděč bude skříňový samostatně stojící, napájející celou linku vylévání kalů. V rozvaděči bude hlavní jištění a jištění podružných rozvaděčů. Pro napájení rozvaděče vozíku bude v tomto NN rozvaděči usazen transformátor 3x400V/3x400V pro jeho napájení v soustavě IT. Rozvaděč bude napájen ze stávajícího NN rozvodu závodu. V tomto rozvaděči bude hlavní část řídícího systému, který bude komunikovat přes trolejové vedení s řídícím systémem vozíku. Pro ovládání linky bude u vylévání kalů pomocný ovládací panel s obrazovkou k diagnostice a řízení linky.

Všechny signály do řídícího systému budou na úrovni 24Vdc. Řídící systém bude navržen tak, aby byl identický se současným řídícím systémem v celé technologii výroby sloupů.

Kabely a montážní materiál

Všechny elektroinstalační materiály, tj. úložný materiál a kabely, budou splňovat podmínky pro ztížený provoz ve výrobě stavebních hmot, stejně tak jako snímací a zabezpečovací technika. Zařízení bude převážně osazeno bezkontaktními prvky pro eliminaci poruch. Napájecí napětí provozních zařízení mimo motorů bude na úrovni 24Vdc. Úložný materiál, kabely a snímače musí odolávat chemickým účinkům z betonování, u hydraulických rozvodů musí být kabely odolné olejům, celé zařízení musí odolávat trvalé přítomnosti olejů, betonu, vodě a betonovému kalu. Kabely budou flexibilní stíněné, vedené samostatně, tj. silové odděleně od ovládacích.

Montáže elektro, strojní a hydrauliky

Cena zahrnuje všechny montážní práce u zákazníka.

Po stránce strojní jsou to práce zahrnující ustavení strojních částí, tj. ramp, míchače kalů, montáž potrubí, konstrukce čištění a oplachu. Vše se plánuje namontovat na stavební konstrukce závodu pomocí kotvícího materiálu na chemickou maltu.

Hydraulické rozvody budou uloženy v kanálcích kolem nové technologie, připojení pístnic tlakovými hadicemi, hydraulické válce, které se nepohybují v čepech mohou být připojeny na ocelové trubky přímo. Hydraulický agregát bude naplánován s rezervou pro možnost dalšího rozšíření o cca 5 až 7 hydraulických válců.

Kabely silové i ovládací budou uloženy v podlaze v kanálcích nebo chráničkách. U vozíku budou kabely uloženy ve žlabech a trubkách v šachtě mezi kolejemi.

Na vozíku forem bude vlastní instalace s rozvaděčem provedena kompletně zakrytovaná v plastových trubkách a uložena v nosnících vozíku.

Stavební práce, bourání technologie a stavební připravenost

Cena zahrnuje všechny stavební práce potřebné k provedení díla. Jedná se o vybourání stěny vytáčky, zdi před betonárnou, kompletní podlahy u stávající rampy č. 1, vyhloubení a zabetonování jímky pro nádrž s kaly, vybudování odtokových kanálků, zhotovení kanálů pro rozvod hydrauliky a elektroinstalace. Důležitou součástí bude úprava a vyrovnání kolejové trati mezi rampami č. 1 a č. 2.

Dále likvidace stávající technologie a odvoz stavební suti z výrobní haly. Objednatel určí místo pro uložení ocelové konstrukce a stavební suti a následně zajistí konečnou likvidaci.

Soupis hlavních dodávek:

| Bourání zdi vylévání a betonárka | 25 m3 |
| --- | --- |
| Bourání zdi vytáček | 10 m3 |
| Jáma pro nádobu bourání otvoru | 4 m3 |
| Odstranění betonu pro nové rampy | 84 m3 |
| Vybourání kolejí 40 m | 10 m3 |
| Odvoz suti na skládku | 24 h |
| Nakládání suti | 14 h |
| Stavba nové stěny vytáček | 38 m2 |
| Beton podlah a vylévání | 80 m3 |
| Betonářské práce pokládka betonu | 60 h |
| Ukotvení kolejí betonování práce | 40 h |
| Beton na zalití kolejí | 5 m3 |
| demontáž rampy č. 1 a technologie | 80 h |
| demontáž rampy č. 2 vytvrzovací komory | 120 h |