# Odd. D.2.3. „PLYNOVOD “

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 1. | # Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 50 ( 50 x 4,6 ) SDR 11 | m | 46 |  |  |  |  |
|  | - přípojky – polyetylénové potrubí PE d 40 ( 40 x 3,7 ) SDR 11 | m | 10 |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 25 ( 25 x 3,0 ) SDR 11 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | - výstražná fólie šířka 0,3 m | m | 59 |  |  |  |  |
|  | # - signální vodič | m | 59 |  |  |  |  |
|  | - napojení přípojky PE d 40 na stávající ocelové potrubí DN 150 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - ocelové potrubí DN 25 | m | 14 |  |  |  |  |
|  | - ocelové potrubí DN 20 | m | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mezisoučet |  |
| 2. | # Armatury a ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | - kulový uzávěr - navrtávka POLYVALVE d 40 se zemní soupravou | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - odvzdušňovací armatura WORMET a VSV | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - plynotěsná chránička DN 70, L = 0,5 m | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | - plynotěsná chránička DN 40, L = 0,5 m | ks | 5 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro objekt šaten PE d 25 z PE d 50 T - kusem | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | -záslepka na potrubí PE d 50 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | Zděný pilířek pru HUP , regulátor a plynoměr včetně plechové skříně s dvířky a základu | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - HUP – kulový kohout DN 32 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - kulový kohout DN 40 | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | - kulový kohout DN 25 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - Regulátor tlaku Mesura B 25 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | -Houpačka plo plynoměr G 10 BK | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - plechová skříň pro HUO, 300 x 300 mm | ks | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Mezisoučet |  |
| 3. | # Výkopy |  |  |  |  |  |  |
|  | - řezání asfaltové plochy | m | 3 |  |  |  |  |
|  | - odvoz asfaltového výkopku | m3 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | - odstranění ornice a její uložení na deponii | m3 | 17,7 |  |  |  |  |
|  | - výkopy 59,0 m x 1,0 m x 1,0 m | m3 | 59 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku podél trasy | m3 | 59 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu pažením + odstranění | m2 | 120 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu (ochrana pro chodce) včetně osvětlení | m | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Mezisoučet |  |

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 4. | # Uložení potrubí + úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |
|  | - uložení potrubí do pískového lože, podsyp + obsyp potrubí – hutnění po 150 mm | m3 | 17,7 |  |  |  |  |
|  | - zásyp potrubí výkopkem – hutnění po 300 mm | m3 | 41,3 |  |  |  |  |
|  | - zásyp ornicí, uvedení do původního stavu | m3 | 17,7 |  |  |  |  |
|  | - úpravy asfaltových povrchů do původ. stavu | m3 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Mezisoučet |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM – součet odd. 2.3 PLYNOVOD bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |