PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

- „Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií v Nivnici, ul. Brodská, stoka NX, Š 433 – VO 6NX, UV- liner nebo inverzní metodou „

Stoka NX :

Šachta 433 (průběžná) :

Šachta má půdorys DN 800 a hloubku 1,7 m

Popis požadavků: očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 4 ks stupadel

Úsek mezi Š 433 – Š 127 :

Délka :  54,07 m

Profil :  DN 500 – 800 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- prostor mezi betonovou rourou a rukávcem požadujeme zafoukat popílkocementovou směsí

- vykopání a dodatečné osazení pomocí sedlové přípojky (na pozici 16,8 m od šachty Š433)

Na kanalizačním řadu se nachází změna dimenze potrubí z DN 800 na DN 500!

Šachta 127 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 800 mm a hloubku 2,15 m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

Úsek mezi Š 127 – VO NX:

Délka :  7,01 m

Profil :  DN 500 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody