Ing. Čestmír Ryšavý

geodetické práce

Komenského 86

667 01 Židlochovice

e-mail: rysavygeo@centrum.cz

tel. 547231603

mob. 607546176, 607564124

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Akce : Syrovice – oprava komunikace

- Účelová mapa ulice Za lihovarem

- Geodetické zaměření terénu

- Objednatel : Obec Syrovice

- Souřadnicový a výškový systém : Všechny body jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv).

4.   Měřická technika : Totální stanice SOKIA SET X, GNSS Trimble Piranha R6

- Datum měření : 5.-16.3.2018

- Měřič : Ing. Vladimír Ptáček, figurant : Vlastimír Ryšavý

- Měřické body : V měřené lokalitě bylo rozmístěno celkem 8 měřických bodů č. 4001 - 4008, polohově zaměřených metodou GNSS. Z těchto bodů se orientovalo mezi sebou navzájem s kontrolou na body polohopisu katastrální mapy (rohy budov). Výškově byly všechny měřické body připojeny rovněž metodou GNSS.

- Podrobné měření : Z měřických bodů byly zaměřeny tachymetricky všechny podrobné body. Ty byly volené na rozích budov a všech dalších staveb v lokalitě,  terénních hranách, oplocení, ohradních zdech, na charakteristických bodech terénu, nadzemních znacích inženýrských sítí (šoupátka, šachty), rozhraních druhů povrchu terénu, apod. Dále byly zaměřeny chodníky v okolí svými obrubníky a nájezdy na pozemky a k budovám. U budov byly měřeny vstupy, vjezdy (vrata do garáží) a svody dešťové vody ze střech.

Všechny přímo zaměřené body splňují přesnostní kritéria, odpovídající 3. třídě přesnosti.

- Kancelářské zpracování : Výpočty byly provedeny geodetickým programem GEUS 21.0. Na plotteru byly vykresleny výkresy situace v měřítku 1 : 200 a digitální výkres byl exportován do formátů DGN, DWG a DXF. Svahy jsou vyznačeny hnědými šrafy, vstupy a vjezdy silnými červenými čarami, svody dešťové vody zeleně.

Rozložení digitálního výkresu do vrstev :

1 – kresba polohopisu

2 – obrysy zděných staveb

3 – vstupy a vjezdy

4 – svody dešťové vody ze střech

5 – mapové značky

6 – popisy

7 – svahové šrafy

8 – kroužky na měřených bodech

9 – rozpiska, legenda, souřadnicová síť, mapový rám

11 – otočená čísla bodů pro výkres na papíře (při práci s digitálním výkresem vypnout !)

12 – otočené výšky bodů pro výkres na papíře (při práci s digitálním výkresem vypnout !)

18 – poloha bodů v digitálním výkrese

19 - čísla bodů  v digitálním výkrese

20 – výšky bodů  v digitálním výkrese

10. Seznam příloh :

- Technická zpráva

- Výkres situace na papíře s čísly bodů v měř. 1 : 200

- Výkres situace na papíře s výškami bodů v měř. 1 : 200

- Seznam souřadnic a výšek

- CD s digitálním výkresem

11. Uložení prvotní měřické dokumentace : kancelář Ing. Čestmír Ryšavý, Židlochovice

12. Odpovědný pracovník zakázky : Ing. Vladimír Ptáček

V Židlochovicích dne 29.3.2018                                                              Ing. Vladimír Ptáček

Seznam příloh :

1) Technická zpráva

2) Výkres polohopisu s čísly bodů v měř. 1:200

3) Výkres polohopisu s výškami bodů v měř. 1:200

4) Seznam souřadnic a výšek

5) CD s digitálními výkresy