Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro projekt

„Dětské hřiště – Kostelec u Jihlavy“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je nabídka ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

__________________________________________________________________________________

Dětské hřiště musí splňovat všechny předepsané normy pro veřejné hřiště, záruky konstrukcí herních prvků požadujeme na 120 měsíců. Preferujeme prvky daných rozměrů na hřiště o rozloze 17 x 30 m, 525 m2.

Cenová nabídka (Příloha 7 Cenová nabídka) musí obsahovat ceny bez DPH a včetně DPH, montáž prvků, dopadovou plochu a všechny náklady spojené s vybudováním hřiště jako doprava a stavební práce. Stávající oplocení hřiště bude zachováno, mezera mezi pryžovou dlažbou olemovanou betonovým obrubníkem a původním obrubníkem bude vyplněna kačírkem. Bude použita pryžová dlažba o tloušťce 75 mm v červené barvě.

__________________________________________________________________________________

# 1) Trampolína

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Venkovní zemní trampolína odolná proti vandalismu, určená pro děti i dospělé. Protiskluzová skákací plocha. Rozměry zařízení cca 180x180 cm. Skákací plocha cca 130x130 cm Olemovaná pryžovou dlažbou červené barvy. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 2) lanová dráha

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Nerezová konstrukce lanovky. Součástí je nástupní stupínek z nerezu a HDPE desky. Rozměry zařízení cca 23 x 3,5 x 4 m, výška pádu 1 metr pro věkovou kategorii od 3 let. Požadovaný certifikát a shody s normou: EN 1176-1, EN 1176-4. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________

# 3) hrazda

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Hrazda ve třech výškových úrovních. Konstrukce z odolné nerezové oceli, materiál musí být bezúdržbový, antivandal. Hrazda určena pro veřejná dětská hřiště, s certifikátem. Nerezový spojovací materiál a zátky. Rozměry cca 3 x 1,6 x 0,09 m výška pádu cca 1,5 m. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 4) HEXAGON

_____________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Prolézačka HEXAGON je složená ze šesti stran určená k lezení a prolézání. Každá strana nabízí různé možnosti využití, např. lezecká stěna s otvory či kameny, pavoučí síť, lanový žebřík, šplhací lano, hrazda, žebřina. Sestava vyrobena z nerezové oceli, HDPE desek, lezecké kameny vyrobeny z polyuretanu, použité ocelové lano o průměru cca 16 mm. Výška pádu 2 metry. Rozměry cca 3,58 x 2,11 x 2,45 m. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 5) KOLOTOČ S HPL podlahou

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Nerezová konstrukce je doplněna HPL podlahou s kruhovým sedátkem z HDPE plastu. Výška pádu do 1 m, nevyžaduje dopadovou plochu. Certifikát shody s normou EN 1176-1 a EN 1176-5. Průměr kolotoče cca 1,46 m. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 6) Herní sestava

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Herní sestava musí obsahovat dvě věže spojené ručkovadlem – žebříkem, alespoň jednu nerezovou skluzavku, schody, lezeckou síť s tloušťkou lan cca 16 mm, nejlépe fitness prvek, šplhací tyč. Výška pádu alespoň 2 metry. Rozměry zařízení cca 6 x 3 x 2 metry. Určené pro věkovou kategorii od 3 let. Konstrukce z nerezových trubek, nerezové zátky a spojovací materiál. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 7) VĚŽ S TOBOGÁNEM

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Herní prvek s vysokou věží o výšce cca 5 metrů. Maximální výška pádu cca 2 metry, délka cca 6,4 m a šířka cca 3,91 metrů. Požadovaná pevná nerezový konstrukce. Vrchní patro věže musí být zabezpečeno svařovaným sítem cca 30 x30 cm. Kvalitní HDPE desky odolné vůči UV záření. Součástí musí být dvě nerezové skluzavky a točivý plastový tobogán, lezecká stěna a lanová síť. | ANO | ANO/NE |

_________________________________________________________________________________

# 8) pryžová dopadová plocha

______________________________________________________________________________

Obrázek je pouze ilustrační.

| Název parametru | Nabízené plnění splňuje veškeré požadované parametry, legislativní a veškeré další požadavky vyplývající se související norem a předpisů | Nabídka – doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Pryžová dlažba čtvercového tvaru. Vyrobena z recyklovaného granulátu. Barva červená. | ANO | ANO/NE |