Technická specifikace předmětu dodávky

- Požadované provedení podvozku:

Specifikace technického parametru, výbavy

Tříosý podvozek

Přípustná celková hmotnost max. 26 000 kg

Rozvor kol max. 3 900 mm

Motor o výkonu min. 240 kW

Emisní limit EURO 6

Motorová brzda

Vyhřívaní palivového filtru

Výbava pro zimní start

Sání vzduchu vytaženo nahoru

Výfuk dolů

Palivová nádrž min. 400 l

Nádrž na Ad Blue min. 50 l

Uzávěry nádrží uzamykatelné

Převodovka manuální min. 15 stupňová

Vedlejší pohon pro nástavbu od setrvačníku motoru

Pneumatiky: 1 a 2 náprava 315/80 R22,5, 3 náprava řiditelná 385/65R22,5

Rezervní kolo

Stabilizátor přední nápravy

Odpružení přední nápravy parabolickými pery s nosností min. 8,0 t

Druhá náprava hnaná

Třetí náprava vlečená, řiditelná, zdvižná

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Stabilizátor zadní nápravy

Zadní nápravy vzduchem odpružené, nosnost min. 10/9 t

Kotoučové brzdy na všech nápravách

Zastávková brzda pro popelářské vozidlo

Brzdová soustava s ABS, ASR a ESP

Funkce pomoc při rozjezdu

Celoocelový přední nárazník včetně ochrany chladiče

Boční zábrany proti podjetí

Plastové blatníky nad zadními koly

Osvětlení nástupu levé i pravé

Osvětlení po bocích podvozku na zadní kola

Centrální zamykání

Imobilizér

Skla tónovaná

Sluneční clona před předním oknem

Zadní stěna kabiny bez okna

Zrcátko na obrubník vlevo i vpravo

Čelní zrcátko na straně spolujezdce

Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2600 mm

Dva výstražné majáky na kabině

Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené, včetně opěrky rukou, vyhřívané

Dvě sedadla pro spolujezdce

Klimatizace

Střešní větrací otvor

Boční okna elektricky ovládaná

Tempomat

Bez tachografu

Pojistkové automaty

Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V

Palubní počítač v češtině

Rádio

Handsfree pro mobilní telefon

Denní jízdní světlo

Přídavná dálková a mlhová světla

Zvedák 12 t a povinná výbava

- Požadované provedení nástavby s lineárním stlačováním:

Specifikace technického parametru, výbavy

Lineární stlačování

Objem sběrného prostoru min. 20 m3

Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou

Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1, nařízení vlády číslo 170/1997 Sb.

Pohon nástavby od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky

Vodotěsné provedení nástavby pro sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRO)

Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt na obou stranách sběrné nádrže, vodící lišty vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky, výška vodících lišt nad podlahou min. 300 mm

Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad, ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu umístěny uvnitř nakládacího prostoru

Vedení lisovacího zařízení bude v drahách s rotačními kladkami.

Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby

Materiál dna násypky z plechu o síle 10 mm, min. XAR 400. Boky násypky z plechu o síle max. 3 mm, min. XAR 400

Podlaha do výšky vodících profilů z otěruvzdorného plechu o síle min. 4mm. Boky plech o síle min. 4mm

Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění

Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření

Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem

Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem

2 ks pracovní osvětlení prostoru stupaček, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru, 2 ks LED majáků s krytím vzadu na nástavbě

Centrální mazání nástavby

Držák pro lopatu a smeták včetně nářadí

Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed

- Požadované provedení vyklápěče:

Specifikace technického parametru, výbavy

Vyklápěč dělený, uzavřený, dvourychlostní, oboustranně ovládaný

Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy DIN30731

Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů

Vyklápění typizovaných nádob v plastovém i kovovém provedení pro nádoby o objemu 70 l – 1100 l, nosnost pro nádoby 110 l min. 150 kg, pro nádoby 1 100 l min. 700 kg

Varovná čidla spuštěných ramen

Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce

Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2

Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče

- Požadované provedení vážícího zařízení:

Specifikace technického parametru, výbavy

Vážící zařízení tenzometrické pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu, minimální počet vážících jednotek 4 ks

Vážící zařízení splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3. třídě přesnosti (pozn.: 3. třída přesnosti udává toleranci +- 20 kg), maximální váživost 15 000 kg

Využitelnost pro obchodní účely (výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci, terminál včetně tiskárny)

Certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla

- Požadavek na barvu:

Specifikace technického parametru, výbavy

Nástavba, vyklápěč – bílá RAL 9010

Kabina – bílá RAL 9010

Podvozek – grafitová čerň RAL 9011

Kola – světlý hliník RAL 9006