Podvozek:

- tříosý povozek

- celková hmotnost min. 26 000 kg

- 1. náprava min. 8 000 kg

- 2. náprava min. 11 500 kg

- 3. náprava min. 7 500 kg

- nosnost podvozku min. 17 000 kg

- rozvor náprav min. 4800 mm

- motor min. 420 PS / 2200 Nm

- výfuk s vyústěním dolů

- kompletní tlumič výfuku posunut v rozvoru dozadu pro montáž HNJ s pevnými opěrami

- modul pro komunikaci s nástavbami

- tempomat

- převodovka min. 16 stupňů

- vedlejší pohon pro pístové čerpadlo

- přední náprava s přiřaditelným hydrostatickým pohonem

- přední pružiny parabolické

- zadní odpružení vzduchové

- uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě

- zadní náprava zdvihací a řiditelná

- pomoc při rozjezdu

- všechny pneu o rozměrech 315/80R22,5

- držák náhradního kola s rezervou v rozvoru

- palivová nádrž min. 400 l a 60 l AdBlue

- volant výškově a sklonově nastavitelný

- boční zábrany proti podjetí

- přední ocelový nárazník s ochranou chladiče

- závěs RINGFEDER 50mm s pneu, elektro a ABS vývody

- kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě

- uložení kabiny na vzduchu

- centrální zamykání

- zpětná zrcáta vyhřívané a el. nastavitelné

- komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené

- klimatizace s automatickou regulací teploty

- ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

- digitální tachograf včetně kalibrace

- palubní počítač – český jazyk

- akustická signalizace zpátečky, odpojitelná

- 2x pracovní světlomet na zadní stěně kabiny

- dálkový světlomet a mlhový světlomet navíc s odbočovacím světlem

- světla pro denní svícení

- 2x halogenové světelné majáky na streše kabiny

- rádio s  barevným displejem, handsfree a bluetooth

- AUX-in/USB na přístrojové desce

- zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová

- hlavní spínač akumulátorů mechanický

- plastové blatníky se zástěrkami

- povinná výbava

- barva kabiny bílá RAL 9010

Hákový nosič kontejnerů:

- nosič kontejnerů konstrukčně řešen tak, že umožňuje používání kontejnerů hákového

i lanového systému o rozteči podélníků kontejneru 1060 a 850 mm s možností překládání

kontejneru na přívěs

- zástavba komponentů nosiče tak, aby bylo možné manipulovat lisovací kontejnery s kladkami na obou stranách

- dvojité pístové čerpadlo 64/32   l/min

- vývody hydrauliky pro pohon aktivní nástavby – dva okruhy

- vývod hydrauliky pro ovládání vrat kontejneru včetně sekce na rozvaděči a ovládání z kabiny

- vývod hydrauliky – odkapná větev

- vývod elektro připojení nástavby 24V

- rychloposuv pro odklopení, nebo skládání prázdného kontejneru

- tlakový filtr oleje

- kapacita zdvihu min. 20 000 kg

- výška háku 1 570 mm

- pro kontejnery celkové délky min.  4 100  –   6 500 mm

- elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče

- nouzové venkovní ovládání na rozvaděči

- hydraulické jištění kontejneru vnitřní pro oba typy kontejnerů

- světelná i akustická signalizase odjištěného kontejneru

- podpěrný válec včetně zadní zábrany a akustické signalizace ovládaný z kabiny

- hmotnost max. 2600 kg

- hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru

- nakládací a sklápěcí rameno osazeno teleskopicky výsuvným hákem

- uložení teleskopu ve stavitelných skluzech

- uložení kontejneru na rámu nosiče min. 4x konzola a 4x kladka

- veškeré čepy jsou zušlechtěny

- okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky

- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, osazena uzavíracím kulovým ventilem

- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

- zvuková signalizace polohy podpěrného válce

- veškerá kabeláž uložena  v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách

- 2x reflexní sklopná tabulka „A“

- uzamykatelná schránka na nářadí min. 160 litrů

- koš na síť – žárově zinkovaný

- ochrana zadních světel krytem – žárově zinkované

- základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 80 mikronů

- vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů

- barevné provedení černá RAL 9011

Hydraulický nakládací jeřáb:

- zdvihový moment min. 79 kNm/8,1 mt

- dosah hydraulických výložníků min. 7,6 m

- hmotnost max. 1100 kg

- zařazení dle HC1 HD4/S2 EN 12999

- rozsah otáčení min. 400°

- montáž za kabinu podvozku

- zdvihové síly:

| 3,6 m | Min. 2 100 kg |
| --- | --- |
| 5,5 m | Min. 1 300 kg |
| 7,4 m | Min. 1 000 kg |

- hydraulické opěry pevné - neotočné

- opěrné talíře podpěr výkyvné

- zajišťovací ventil proti poklesu břemene při uniku oleje

- kontrola stability  umožňující práci i při ne zcela vysunutých opěrách

- digitální počítadlo motohodin s indikací servisních intervalů

- závěsný hák s ložiskem a podkovou o nosnosti min. 5,4 t

- elektronické zajištění proti přetížení

- ukazatel zatížení

- dva okruhy hydrauliky na konec ramene

- řetízkové otevírání pro manipulaci kontejnerů se spodním výsypem

- pracovní světlo na sklopném rameni

- originální dálkové rádiové proporcionální ovládání

- barevné provedení RAL 3020