PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

- „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií ve Veletinách, Záhumní, stoka A1a, Š 40 -Š 23, stoka A1a-1, Š 37 – 41, UV- liner metodou „

Stoka A1a-1 :

Šachta 41 ( průběžná) :

Popis požadavků: - šachta je nově opravená

Úsek mezi Š 41 – Š 37 :

Délka :  59,53 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek  DN 80 – 1 ks, DN 150 – 1ks, DN 200 – 4ks

Šachta 37 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 x 2000 mm a hloubku 3,22 m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 8 ks stupadel

Stoka A1a :

Šachta 40 ( koncová) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 2,58 m

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 6 ks stupadel

Úsek mezi Š 40 – Š 39 :

Délka :  53,66 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek DN 150- 3ks, DN 200 – 4 ks

Šachta 39 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,83 m

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř. D

Úsek mezi Š 39 – Š 38 :

Délka :  66,54 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek DN 150 – 2ks, DN 200 – 1 ks

Šachta 38 ( průběžná, spadiště) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 2,03 m.

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř. D

Úsek mezi Š 38 – Š 37 :

Délka :  29,08 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek  DN 200 –2 ks

Šachta 37( průběžná) :

Šachta je popsána na stoce A1a-1

Úsek mezi Š 37 – Š 87:

Délka:  23,51 m

Profil :  DN  400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek  DN 200 – 2 ks

Šachta 87 ( spádištová) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 2,53 m

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 6 ks stupadel

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř. D

Úsek mezi Š 87 – Š 36 :

Délka :  19,07 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce :      -     čerpání odpadní vody

Šachta 36 průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,95 m.

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 6 ks stupadel

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

Úsek mezi Š 36 – Š 23 :

Délka :  42,98 m

Profil :  DN  400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek DN 150 -1 ks, DN 200 – 3 ks

- mezišachta

Šachta 23 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 3,0 m

Popis požadavků: - řešeno v rámci oprav stoky A1