Ateliér Písek s.r.o.

Máchova 1429, 397 01 Písek

email: eva.svintekova@gmail.com

Tel.: +420 603 118 116

- STAVEBNÍ ÚPRAVY ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A KOMUNITNÍ TĚLOCVIČNY U ZŠ T. ŠOBRA PÍSEK

Zřizovatel ZŠ: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 19 Písek

Ideová architektonická studie

# Průvodní zpráva

08/2021

Obsah studie:

Průvodní zpráva

Situace širších vztahů (M 1 : 1 000)

Návrhová studie (M 1 : 250)

Půdorys I.NP – učebny (M 1 : 100)

Půdorys II.NP – učebny (M 1 : 100)

Půdorys III.NP - tělocvična (M 1 : 100)

Půdorys IV.NP – tělocvična hlediště (M 1 : 100)

Příčný řez (M 1 : 100)

Podélný řez (M 1 : 100)

Pohled JV a JZ (M 1 : 100)

Pohled SV a SZ (M 1 : 100)

Propočet investičních nákladů

Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření GK Plavec & Michalec 02/2008

- projektová dokumentace budov od P. Albrechta

- projektová dokumentace od ARTECH

- projektová dokumentace přístaveb od P. Jaroše

- prohlídka lokality

- fotodokumentace

- koordinační schůzky s ředitelem ZŠ T.Šobra (Mgr. Jaroslav Volf) a P. Jarošem

Popis a hodnocení současného stavu

Základní devítiletá škola v Šobrově ulici byla vybudována jako součást občanské vybavenosti píseckého sídliště za Kapličkou a tehdejšího Gotwaldova prospektu. K zahájení výstavby školy došlo v říjnu 1975 a dokončena byla k 31.12.1977, přičemž komplex hřišť byl dokončen až v roce 1978. Tělocvičny byly předány až 1.3.1978.

Ideová architektonická studie řeší stavební úpravy v prostoru stávající dvojtělocvičny ZŠ T.Šobra v Písku za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny. Stávající dvojtělocvična se nachází v severozápadní části areálu a navazuje na budovy prvního a druhého stupně základní školy. Tato budova z roku 1978 je jako poslední z celého areálu nerekonstruovaná v původním stavu. Tento stav je nevyhovující a potřeboval by významnou rekonstrukci. Budova je navíc opláštěna tzv. Boletickými panely, které obsahují azbest, jenž je zdraví nebezpečný. Z přiložené fotodokumentace je zřejmé, že do budovy zatéká a konstrukční systém tím degraduje. Ve spojení s potřebou rozšíření školy o další odborné učebny se jako vhodné řešení nabízí demolice stávajícího objektu tělocvičny a přístavby nové budovy sestávající se nejen z komunitní tělocvičny, ale i z odborných učeben.

Popis návrhového řešení

Na místě stávající dvojtělocvičny je navržena nová třípodlažní budova jednoduchého obdélníkového tvaru (52,1 x 19,8 m). Tato přístavba bezprostředně navazuje na stávající budovy školy, se kterými je skrze současné koridory propojena. První dvě nadzemní patra slouží pro účely odborných učeben s kabinety, sklady, zázemí družin, multifunkční sál či poradenské pracoviště pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Směrem k venkovnímu hřišti jsou situovány družiny umožňující výběh dětí ven. Naproti družinám je navržen velký multifunkční sál s teleskopickým hledištěm, jenž je otevřen do vnitřního átria, které by bylo v rámci stavby zrekonstruováno. Počítáno je i s propojením sálu s jídelnou (zázemím jídelny) pro možnost zajištění občerstvení při konání vzdělávacích akcí. K sálu bezprostředně přiléhají dva kapacitní sklady, aby bylo umožněno manipulovat s nábytkem a použít sál pro různé účely (posluchárna, výstavní síň atp.)

Ve třetím nadzemním patře se nachází komunitní tělocvična vyhovující svými rozměry hracího pole až 40 x 20 m pro všechny standardní halové sporty a aktivity. Ve výšce 3,5 m nad úrovní tělocvičny je po celém jejím obvodu v šířce 1,6 m ochoz se sezením umožňujícím sledovat dění v tělocvičně. Pro potřeby školy jsou součástí tělocvičny kromě potřebného zázemí (které umožňuje bezbariérové užívání) i dva sály (menší a větší), v nichž je možná teoretická výuka tělovýchovy. Vzhledem k tomu, že tělocvičnu budou využívat dvě základní školy, je možné ji rozdělit na dvě části a to pomocí oddělující plachty či sítě.

Aby bylo možné tělocvičnu plnohodnotně využívat i po skončení výuky (komunitní program), je navržen i samostatný vstup do tělocvičny, který je situován směrem k sídlišti Dr. Milady Horákové a zde je počítáno s vybudováním nového malého parkoviště pro 7 osobních automobilů. Od tohoto parkoviště je možné se skrze branku dostat přímo k budově tělocvičny. Pro pěší příchozí je vstup branou a dále po chodníku vedoucím rovnoběžně s běžeckou dráhou venkovního hřiště.

Stavba je zamýšlena jako betonový skelet s vyzdívkou. Materiálově je na fasádě kombinována světle šedá omítka, jež je použita i na okolních zrekonstruovaných budovách školy žlutý prvek římsy mezi II. a III. NP jako jednotící barva obou základních škol a dřevěný obklad spolu se zelenou fasádou. Dřevěný obklad a použití popínavých rostlin na fasádě má efekt lepšího splynutí budovy s okolím, tedy s hřištěm obehnaným vzrostlými stromy a další zelení.

Celá přístavba je navržena pro bezbariérové užívání, včetně prostoru tělocvičny a jejího zázemí. Ve vstupním vestibulu je u recepce trojramenné schodiště svírající výtah umožňující přepravu osob na invalidním vozíku. Pro bezbariérové užívání je navržena i galerie kolem tělocvičny.

Technické zařízení budovy (infrastruktura)

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno v rámci areálu školy. Předpokládané řešení  je popsáno níže:

- Vytápění

Zdrojem tepla by měla být stávající výměníková stanice. Primárním okruhem ve výměníkové stanici je horká voda o tepelném spádu 110/70°C přivedená do objektu z městského rozvodu. Výměník slouží pro vytápění, ohřev  TUV a větrání v objektu základní školy.

- Elektroinstalace

Napojení na síť NN je ve stávající rozpojovací skříni SR v oplocení školy. Nová budova bude připojena k této síti v areálu školy.

- Kanalizace

Odpadní vody splaškové se svedou od jednotlivých zařizovacích předmětů šikmým připojovacím potrubím vedeným v drážkách zdiva a podlahách  napojeným na stoupací větve. Svislé stoupací větve se vyvedou odvětrávacím potrubím nad střechu, kde se osadí odvětrávací hlavice.

Ležaté svody  budou provedeny pod podlahou 1.PP a hlavním svodem vyvedeny mimo objekt do kanalizační stoky.

Dešťové svody ze střechy budou svedeny vnitřními svody a budou rovněž napojeny na knanalizační stoku. Při souběhu a křižování inženýrských sítí je nutné dodržet ČSN 736005.

Větrání prostorů, které neumožňují přirozené větrání bude zajištěno nuceným větráním. Prostor tělocvičny bude vybaven vzduchotechnickým zařízením zajišťujícím potřebnou výměnu vzduchu dle platných ČSN.

- Rozvod vody

Vodovodní přípojka je ponechána stávající s centrálním měření spotřeby vody. Pro nový stavební objekt je předpokládáno podružné měření. Rozvod TUV bude doplněn  nucenou cirkulací teplé vody cirkulačním oběhovým čerpadlem umístěným u výměníku. Ovládání cirkulačních čerpadel bude řízeno časovými hodinami, nebo termostatem osazeným v potrubí TUV.

Popis bezprostředního okolí staveb

Přístavba odborných učeben s komunitní tělocvičnou je situována v místě stávající budovy dvojtělocvičny. Ta se nachází v severozápadním cípu areálu školy u venkovního hřiště. Výhodou je propojení přístavby s dalšími budovami základní školy. Z hlediska koncepce možného rozvoje areálu školy se jeví jako nejvhodnější místo. Výhodou je bezprostřední návaznost na ostatní budovy školy skrze stávající koridory a také přístup pro veřejnost přímo do komunitní tělocvičny, aniž by museli procházet školními budovami. Přístup je pro pěší koncipován branou od sídliště Dr. Milady Horákové. V návrhu je také počítáno s možností vybudování 7 odstavným parkovacích stání v bezprostřední blízkosti budovy komunitní tělocvičny.

Kromě výše zmíněných faktorů je důležité konstatovat, že nová přístavba vytvoří jasnou hranici areálu školy při pohledu sídliště Dr. Milady Horákové.

Propočet investičních nákladů

Hrubý propočet investičních nákladů vychází z vysoutěžené zakázky na realizaci přístavby tělocvičny a odborných učeben ke gymnáziu v Říčanech, jež byla vysoutěžena 07/2021 za cenu 71.000.000,- Kč bez DPH. Dle kubíkových propočtů vychází cena přístavba odborných učeben a komunitní tělocvičny ke škole Tomáše Šobra v Písku na necelých 69.000.000,- Kč bez DPH.

|  | Výstavba nové tělocvična u gymnázium Říčany | Komunitní tělocvična a odborné učebny ZŠ T. Šobra |
| --- | --- | --- |
| vysoutěžená cena (bez DPH) | 71.965.690,25 Kč bez DPH |  |
| Vypočtená cena |  | 69.767.973 Kč bez DPH |
| obestavěný prostor tělocvična | 18626 | 8212 |
| obestavěný prostor šatny a zázemí | 232 | 1708 |
| obestavěný prostor odborné učebny | 1870 | 10175 |
| obestavěný prostor celkem | 20728 | 20095 |
| kubíková cena (Kč / m3) | 3472 Kč bez DPH |  |

V Písku 31.08.2021