Tabulka Specifikace předmětu plnění

4. dílčí část Vakuový manipulátor

Základní specifikace

Poptávaným strojem manipulátor desek konstrukčně řešený jako pevný sloup s otočně uchyceným ramenem, na kterém je zavěšen zvedací mechanismus s řetězovým navijákem. Upínací část je tvořena roštem s podtlakovými přísavkami.

Generování podtlaku je řešeno pomocí tlakového vzduchu (princip ejektoru).

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Základní parametry |  |  |  |
| Celková nosnost | min. 200 kg | ANO / NE |  |
| Délka otočného ramene | min. 5 metrů | ANO / NE |  |
| Světlá výška pod ramenem | min. 2.500 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost zvedání navijáku | min. 3 m/min | ANO / NE |  |
| Zařízení proti přetížení | podmínka | ANO / NE |  |
| Možnost překlopení desky (horizontálně/vertikálně) | podmínka | ANO / NE |  |
| Zvukový alarm pro signalizaci poklesu podtlaku | podmínka | ANO / NE |  |

Technické parametry musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění (uvedeno „NE“) i jednoho technického parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena.