Tabulka Specifikace předmětu plnění

1. dílčí část Obráběcí centrum

Základní specifikace

Poptávaným strojem je 5 osé CNC obráběcí centrum určené pro univerzální použití ve výrobě zakázkového nábytku. Stroj bude opracovávat plošné dílce z aglomerovaných materiálů, masivu a dýhované dílce. Ovládání a nastavování stroje musí být co nejvíce automatické dle pracovního programu.

Řídící systém stroje musí pracovat na operačním systému Windows a umožňovat napojení do vnitropodnikové sítě.

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Základní parametry |  |  |  |
| Délka obrobku (opracovatelný všemi agregáty na jedno založení) | min. 3.600 mm | ANO / NE |  |
| Šířka obrobku (opracovatelný všemi agregáty na jedno založení) | min. 1.600 mm | ANO / NE |  |
| Šířka obrobku (pro možnost založení) | min. 2.100 mm | ANO / NE |  |
| Výška obrobku (na přísavkách) | min. 250 mm | ANO / NE |  |
| Provedení stroje bez obvodového hrazení, nášlapných koberců či ochranných fotobuňěk s možností volného pohybu obsluhy kolem stroje i během obrábění | podmínka | ANO / NE |  |
| Odkrytí celé pracovní plochy při odjetí pohyblivé kabiny stroje do parkovací pozice | podmínka | ANO / NE |  |
| Pracovní stůl |  |  |  |
| Počet konzolí pro upnutí přísavek nebo svěrek | min. 6 ks | ANO / NE |  |
| Celkový počet přísavek | min. 30 ks | ANO / NE |  |
| Výška přísavek | min. 70 mm | ANO / NE |  |
| Max. počet přísavek osazených na jednom trámci | min. 5 ks | ANO / NE |  |
| Celkový počet pneumatických svěrek | min. 4 ks | ANO / NE |  |
| Motorizovaný pohyb trámců v ose X (řízené z programu) | podmínka | ANO / NE |  |
| Motorizovaný pohyb přísavek a svěrek v ose Y (řízené z programu) | podmínka | ANO / NE |  |
| Výkon podtlakové vývěvy | min. 90 m3/hod | ANO / NE |  |
| Počet řad referenčních dorazů | min. 3 řady | ANO / NE |  |
| Počet nakládacích lišt na boku trámců | min. 4 ks | ANO / NE |  |
| 5 osá obráběcí hlava |  |  |  |
| Počet řízených os (plná interpolace) | 5 os | ANO / NE |  |
| Výkon elektrovřetene (režim S6) | min. 9 kW | ANO / NE |  |
| Otáčky elektrovřetene | min. rozsah 2.000 – 23.000 ot/min | ANO / NE |  |
| Možnost upínání speciálních úhlových hlav (např. kopírovací hlava) | podmínka | ANO / NE |  |
| Počet vertikálních pozic odsávacího koše (řízené z programu) | min. 6 pozic | ANO / NE |  |
| Chlazení nástroje vzduchem | podmínka | ANO / NE |  |
| Zásobníky nástrojů |  |  |  |
| Celková kapacita zásobníků | min. 26 pozic | ANO / NE |  |
| Počet pozic v zásobníku v pohyblivé kabině stroje | min. 13 pozic | ANO / NE |  |
| Max. průměr nástroje | min. 340 mm | ANO / NE |  |
| Vrtací hlava |  |  |  |
| Celkový počet vertikálních vrtáků | min. 12 ks | ANO / NE |  |
| Celkový počet horizontálních vrtáků v ose X | min. 6 ks | ANO / NE |  |
| Celkový počet horizontálních vrtáků v ose Y | min. 4 ks | ANO / NE |  |
| Drážkovací pilka v ose X | podmínka | ANO / NE |  |
| Plynule nastavitelné otáčky vrtáků | min. rozsah 2.000 – 7.000 ot/min | ANO / NE |  |
| Ostatní výbava |  |  |  |
| Dotyková sonda pro měření délky nástroje | podmínka | ANO / NE |  |
| Automatické centrální mazání stroje hlavních pojezdů X-Y-Z | podmínka | ANO / NE |  |
| Klimatizační jednotka pro elektrický rozvaděč | podmínka | ANO / NE |  |
| Ovládací PC s dotykovou obrazovkou o min. velikosti 23“ | podmínka | ANO / NE |  |
| Řídící Cad/Cam software vč. licence pro kancelář (1ks) | podmínka | ANO / NE |  |
| Záložní zdroj (UPS) pro řídící PC a PLC jednotku | podmínka | ANO / NE |  |
| Dálkový ovladač s přehledným barevným dotykovým LCD displejem o min. úhlopříčce 5“. | podmínka | ANO / NE |  |
| Čtečka čárového kódu (bezdrátová) pro automatické načítání programů | podmínka | ANO / NE |  |

Technické parametry musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění (uvedeno „NE“) i jednoho technického parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena.