PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

- „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií ve Starém Městě, ul. Velehradská, stoka AIVa-11-15, Š 521 -Š 501, UV- liner metodou „

Stoka AIVa-11-15 :

Šachta 521 (průběžná) :

Šachta má půdorys 1600 x 1200 a hloubku 2,9 m

Popis požadavků: očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 3 ks stupadel

- zabetonovat kaliště a vytvořit kynetu

- zazdít otvor ve stěně600/600 mm

Úsek mezi Š 521 – Š 501 :

Délka :  47,02 m

Profil :  DN 500 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

Šachta 501 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1600 x 1200 mm a hloubku 2,8 m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- výměna a doplnění nových 3 ks stupadel