Tabulka Specifikace předmětu plnění

2. dílčí část Velkoplošná pila

Základní specifikace

Poptávaným strojem je horizontální automatická velkoplošná pila určená pro přesné řezání deskového materiálu (aglomerované materiály, spárovkové desky, dýhované dílce). Stroj pracuje automaticky na základě optimalizovaných nářezových plánů vygenerovaných z optimalizačního programu, který je součástí stroje.

Řídící systém stroje musí pracovat na operačním systému Windows a umožňovat napojení do vnitropodnikové sítě.

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Základní parametry |  |  |  |
| Délka řezu | min. 3.200 mm | ANO / NE |  |
| Šířka řezu | min. 3.200 mm | ANO / NE |  |
| Přesah kotouče nad pracovní stůl | min. 60 mm | ANO / NE |  |
| Zakládání materiálu z přední strany stroje | podmínka | ANO / NE |  |
| Ovládací panel umístěný na levé straně stroje z pohledu obsluhy pro lepší komfort práce na stroji | podmínka | ANO / NE |  |
| Ostatní výbava a požadavky |  |  |  |
| Min. rozměry 1ks bočního pevného stolu se vzduchovým polštářem | 2.400 x 550 mm | ANO / NE |  |
| Min. rozměry 2ks posuvných stolů se vzduchovým polštářem | 2.400 x 550 mm | ANO / NE |  |
| Celkový počet svěrek na podávacím trámci | min. 9 ks | ANO / NE |  |
| Boční přítlak dílců pro příčné řezání nezávislý na pilovém vozíku | podmínka | ANO / NE |  |
| Možnost drážkování | podmínka | ANO / NE |  |
| Optimalizované zvedání hlavního kotouče dle tloušťky řezaného materiálu | podmínka | ANO / NE |  |
| Příkon motoru hlavního kotouče (režim S6) | min. 8 kW | ANO / NE |  |
| Upínání kotoučů pomocí pneumatické příruby | podmínka | ANO / NE |  |
| Plynule nastavitelná rychlost posuvu pilového vozíku | min. rozsah 10 – 60 m/min | ANO / NE |  |
| Rychlost posunu zadního podavače s kleštinami při zavážení desek do stroje | min. 50 m/min | ANO / NE |  |
| Tiskárna etiket | podmínka | ANO / NE |  |
| Ovládací PC s dotykovou obrazovkou o min. velikosti 23“ | podmínka | ANO / NE |  |
| Výkonný optimalizační program s neomezeným počtem dílců a rozměrů, včetně evidence hran a importem seznamu dílců z Excelu (formát XLS nebo CSV). | podmínka | ANO / NE |  |