Tabulka Specifikace předmětu plnění

3. dílčí část Olepovačka hran

Základní specifikace

Poptávaným strojem je automatický olepovací stroj určený pro olepování rovných hran nábytkových dílců. Stroj bude olepovat ABS/PVC hrany a dýhové hrany v návinu (cívka) a dále pak masivní nákližkové hrany.

Ovládání a nastavování stroje musí být co nejvíce automatické dle pracovního programu.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité.

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Základní parametry |  |  |  |
| Rychlost posuvu | min. 12 m/min | ANO / NE |  |
| Min./Max. tloušťka dílce | min. rozsah 10 – 55 mm | ANO / NE |  |
| Min. šířka dílce | max. 65 mm | ANO / NE |  |
| Tloušťka nákližku | min. 6 mm | ANO / NE |  |
| Ostatní výbava a požadavky |  |  |  |
| Vstupní pravítko s elektronickým nastavením úběru dle programu | podmínka | ANO / NE |  |
| Pneumatická závora na vstupu stroje pro dodržení rozestupu dílců | podmínka | ANO / NE |  |
| Antiadhesivní postřik | podmínka | ANO / NE |  |
| Předfrézovací jednotka s nástroji o min. výšce 60 mm | podmínka | ANO / NE |  |
| Jednotka nanášení lepidla pomocí vaničky s válečkem (vanička je umístěna nad válečkem) | podmínka | ANO / NE |  |
| Možnost použití lepidel typu EVA i PUR (obojí ve formě granulátu nebo patron) | podmínka | ANO / NE |  |
| Možnost vypuštění zbytku lepidla ven z vaničky při změně barvy | podmínka | ANO / NE |  |
| Přítlačná zóna s min. 3 přítlačnými válečky | podmínka | ANO / NE |  |
| Kluzný postřik na hrany s citlivým povrchem a ochrannou fólií | podmínka | ANO / NE |  |
| Kapovací jednotka se 2 nezávislými kapovacími motory a možností rovného nebo šikménou zakončení hran | podmínka | ANO / NE |  |
| Multifunkční jednotka pro ofrézování horního/spodního přesahu hrany s multirádiusovými nástroji: R1/R2/šikmina/rovný nákližek | podmínka | ANO / NE |  |
| Multifunkční jednotka vybavená celkem min. 4ks servomotorů pro plně automatické nastavení dle pracovního programu | podmínka | ANO / NE |  |
| Dvoumotorová rožkovací jednotka | podmínka | ANO / NE |  |
| Rožkovací jednotka vybavená celkem min. 2ks servomotorů pro automatické nastavení dle pracovního programu | podmínka | ANO / NE |  |
| Horní/spodní rádiusové cidliny s multirádiusovými nástroji: R1/R2mm | podmínka | ANO / NE |  |
| Jednotka rádiusových cidlin vybavená celkem min. 4ks servomotorů pro plně automatické nastavení dle pracovního programu | podmínka | ANO / NE |  |
| Čistící postřik | podmínka | ANO / NE |  |
| Plošné cidliny na odstranění případného přebytku lepidla od plochy | podmínka | ANO / NE |  |
| Jednotka leštících kartáčů | podmínka | ANO / NE |  |
| Elektronické nastavení horního přítlačného trámce | podmínka | ANO / NE |  |
| Vnitřní osvětlení stroje | podmínka | ANO / NE |  |
| Otočný ovládací panel s velkým dotykovým displejem | podmínka | ANO / NE |  |

Technické parametry musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění (uvedeno „NE“) i jednoho technického parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena.