Technické požadavky

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo); v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max. 30% navýšením oproti normové hodnotě.  Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor významně snížil světelné znečistění produkované soustavou veřejného osvětlení, získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace.

Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu obnovy v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny parametry v příloze č. 6. 3.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť Příloha č. 6. 3, definuje požadavky zadavatele, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční svítidla je vyžadován stejný design a tvar (pro různé příkonové varianty).

Parametry stanovené Přílohou č. 6. 3, prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č. 6. 3. Technické parametry svítidel, která jsou součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č. 6. 3, musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č. 6. 3,   a uvedené výše.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č. 6. 3, a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Instalovaný příkon nových svítidel

Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace.   Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 1 292,5 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 6. 4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

Harmonogram stmívání

| Harmonogram stmívání | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 05:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 70 % |

Přehled dotčených světelných bodů:

| ID | Popis | Třída osvětlení | Výpočet | Nové svítidlo | Stmívání | Nový konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI00001 | Výměna SB | M6 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | NE | Stožár K6 |
| HI00002 | Výměna SB | M6 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | NE | Stožár K6 |
| HI00003 | Výměna SB | M6 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | NE | Stožár K6 |
| HI00004 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00005 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00006 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00006A | Nový SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00007 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00008 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Stožár K6 |
| HI00009 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Stožár K6 |
| HI00010 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00010A | Nový SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00011 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00012 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | NE | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00013 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00013A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00013B | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00014 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00015 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00016 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00016A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00017 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00017A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00018 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00019 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00019A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00020 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00020A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00021 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00021A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00022 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00023 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00023A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00024 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00025 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00026 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00027 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00028 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00028A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 1000 |
| HI00029 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 1000 |
| HI00030 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00031 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00032 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 1000 |
| HI00032A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 1000 |
| HI00033 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00033A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00034 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00034A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00035 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00036 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00036A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00037 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00037A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00037B | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00038 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00039 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00039A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00040 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00041 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00042 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00043 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00043A | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00043B | Nový SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00044 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00045 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 1000 |
| HI00046 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00047 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00048 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00049 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00050 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00051 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00052 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00053 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00054 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00055 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00056 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00057 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00058 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00059 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00060 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00061 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00062 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00063 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00064 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00065 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00066 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00067 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00068 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00069 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| HI00070 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO | Stožár K6 |
| HI00071 | Výměna SB | P5 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 500 |
| HI00073 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |