| Nákladní automobil – svozová souprava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |  |  |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: |  | Nabídka účastníka: ANO/ NE |  |  |
| Jízdní vlastnosti |  |  |  |  |  |
| Maximální rychlost vozidla |  | min. 90 km/h |  | min. ………..… km/h |  |
| Asistenční systém pro rozjezd do kopce |  | ANO |  | ANO/NE* |  |
| Při zapnutí čerpadla pro pohon nosiče kontejnerů musí být umožněno pojíždět vpřed i vzad |  | ANO |  | ANO/NE* |  |
| Zadní a přední nájezdový úhel |  | min. 23° |  | min. ………..… ° |  |
| Systém ESP |  | ANO |  | ANO/NE* |  |
| Podvozek |  |  |  |  |  |
| Užitečná hmotnost podvozku (bez nástavby a bez kontejneru) | min. 9 500 kg |  | min. ………..… kg |  |  |
| Celková maximální hmotnost vozidla | max. 18 000 kg |  | max. ………..… kg |  |  |
| Přední i zadní stabilizátor, normální tuhost | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Tažná příčka, poloha v úrovni rámu, D-value = 190 kN | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Výkon motoru | min. 180 kW |  | min. ………..… kW |  |  |
| Emisní norma | min. EURO 6 |  | ………..… |  |  |
| Točivý moment | min. 950 Nm |  | min. ………..… Nm |  |  |
| Převodovka |  |  |  |  |  |
| Převodovka automatizovaná, min. 10 st. | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| PTO, min. 1000 Nm |  |  |  |  |  |
| Pomocný pohon pro pohon čerpadla nosiče kontejnerů |  |  |  |  |  |
| Přední náprava, odpružení |  |  |  |  |  |
| Přípustné zatížení přední nápravy | min. 9 000 kg |  | min. ………..… kg |  |  |
| Listová parabolická pera | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Stabilizátor nápravy | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Kola, ocelové disky, pneu 295/80 R22,5 | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Zadní náprava, odpružení |  |  |  |  |  |
| Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 13 000 kg |  | min. ………..… kg |  |  |
| Vzduchové odpružení | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Stabilizátor nápravy | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Kola dvojmontáž ocelové disky, pneu 295/80 R22,5 | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Řízení |  |  |  |  |  |
| Strana provozu vpravo, volant vlevo | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Hydraulické | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Volant výškově a podélně stavitelný | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Brzdová soustava |  |  |  |  |  |
| ABS s elektronickým řízením, které zamezí blokování kol ve všech rychlostech | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Kabina řidiče |  |  |  |  |  |
| Denní kabina | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Vnější sluneční clona | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Zásuvky 12V a 24V | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Kabina nedělená, s jedním sedadlem řidiče a jedním sedadlem spolujezdce | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Všechny ovládací prvky v kabině jsou dostupné z místa řidiče | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Kabina vybavena zobrazením zadní parkovací kamery + zadní parkovací kamera | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Bezpečnostní pásy sedadel řidiče a spolujezdce | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Přídavné zrcátko nad předním sklem |  |  |  |  |  |
| Odpružené sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelné, s možností regulace odpružení | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Vybavena sadou pro komunikaci typu „hands-free“ v provedení Bluetooth, pokud není dodáno rádio s vestavěným „hands-free“ | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Tempomat | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Klimatizace | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Rádio DAB | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Ovládaní oken dveří elektricky pro řidiče a spolujezdce | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Gumové koberce | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| LED denní světla | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Na masce kabiny je sklopná cedule pro přepravu ADR | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Na masce kabiny je sklopná cedule s písmenem A pro označení vozidla přepravujícího odpar dle Vyhl. 374/2008 Sb. | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Na zadní straně kabiny je vně umístěna zásuvka 15 PIN ISO 12098 pro propojení s kontejnery | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Střešní okno, plech | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| V kabině jsou umístěny zásuvky pro dobíjení typ USB | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Lékárnička velikost II. | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Set pro únik nebezpečných látek ADR | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| 2x reflexní vesta | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a 183B | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Osvětlení |  |  |  |  |  |
| Hlavní světlomety včetně ochranné mřížky | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| 2 pracovní světla na střeše vozidla zadní – ovládání z kabiny | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Bílá přední mlhová světla | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| 2x maják oranžové barvy | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Elektrická soustava |  |  |  |  |  |
| Mechanický odpojovač baterií | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |
| Náhradní klíče nebo jiná varianta náhradního startování | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Výstražný trojúhelník | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Hydraulický zvedák min. 10 t | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Zakládací klín | min. 1 ks |  | min. ………..… ks |  |  |
| Náhradní kolo | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Nádrž na palivo | min. 350 lt |  | min. ………..… lt. |  |  |
| Nádrž AdBlue | min. 30 lt |  | min. ………..… lt. |  |  |
| Je vybaven úložným uzamykatelným prostorem s jednotným zámkem o nosnosti min. 200kg | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Veškeré kovové konstrukční prvky karoserie a podvozku jsou antikorozně ošetřeny | ANO |  | ANO/NE* |  |  |
| Hákový nosič kontejnerů |  |  |  |  |  |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |  |  |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: |  |  |  | Nabídka účastníka: ANO/ NE |
| Kapacita zdvihu | min. 14 000 kg |  |  |  | min. ………..… kg |
| Hmotnost | max. 1 800 kg |  |  |  | max. ………..… kg |
| Délka kontejnerů v rozsahu | min. 430 cm – 610 cm |  |  |  | min. ………..… cm |
| Hydraulicky stavitelná výška háku na střed oka kontejneru v rozsahu | min. 100 cm – 157 cm |  |  |  | min. ………..… cm |
| Teleskopické nakládací rameno je uloženo v otěruvzdorných skluzech, je osazeno hákem (nezalamovací hák) | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Automatická gravitační pojistka háku proti samovolnému vypadnutí kontejneru z nástavby | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Vnější nouzové ovládání nástavba | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Přenosné dálkové radiové ovládání nástavby z kabiny řidiče s fixací ovladače do držáku | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Jištění kontejneru vnitřní nebo vnější umístěné v zadní části nástavby včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru na přenosném ovladači nebo na palubní desce podvozku, zvukové signalizace odjištěného kontejneru v kabině vozidla | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Akustický signál vně vozidla při práci nástavby pro zvýšení bezpečnosti práce | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Světelná signalizace odjištěného kontejneru | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Počítadlo odpracovaných Mth nástavby se zobrazením údaje po zapnutí nástavby v kabině vozidla | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Hydraulické čerpadlo k pohonu nástavby přizpůsobené vývodu přídavného pohonu podvozku | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Hydraulické čerpadlo | min. 60 lt/min. |  |  |  | min. …… lt/min |
| Hydraulické čerpadlo | min. 350 bar |  |  |  | min. …… bar |
| Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a hydr. zámky | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Nouzové vypnutí čerpadla NOT-AUS na dálkovém ovladači | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku) podmínka pro ADR AT | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Provoz kompletního vozidla s nástavbou je možný se zapojeným přívěsem v závěsném zařízení podvozku | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Montáž a provoz nástavby, tak aby nedošlo ke kolizi kontejneru s tažným zařízením na podvozku při jakékoli manipulaci kontejneru na vozidle | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Přídavné 2-okružní vedení hydrauliky pro pohon aktivních kontejnerů (kont. s HNJ, lis. kont., cisterny apod.) s rozdělovacím a regulačním ventilem tlaku a průtoku a s vývody do zadní části vozidla ukončenými bezúkapovými rychlospojkami a elektro zásuvka 7 Pin včetně materiálu a práce montáže a zapojení | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Technická a konstrukční úprava nástavby a příslušenství pro přepravu a schválení v ADR třídy AT, (třída Fis /elektroinstalace apod./ včetně zápisu v Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz) a vyplněný formulář k povolení k přepravě ADR FL pouze v případě připravenosti podvozku. | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Přídavné zajištění aktivních kontejnerů v přední části nástavby u háku dle potřeb zadavatele (kont, s HNJ, cisterny apod.) | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Dodávka a montáž označení vozidla2 x „A“ sklopné vpředu a vzadu na vozidle - umístění vpředu pokud možno na masce vozidla a nezasahujíc do prostoru reklamního polepu a vzadu | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| lx plastová schránka na příslušenství vč. montáže umístěné na vozidle tak, aby neměnila výšku vozidla a nesnižovala průjezdnost | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Dodávka a montáž ochrany zadních sdružených svítilen vozidla proti poškození (mřížka s možností snadné výměny žárovek ve svítilně) | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| dodání a montáž zakrytování převodovky Al plechem proti nečistotám z kontejneru | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Hliníkové blatníky s zástěrkami, pokud nebudou ve výbavě podvozku | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| 4 ks světel oranžové barvy 3-6 LED diod s umístěním 2x vpředu na masce a 2x vzadu na podvozku včetně montáže a zapojení se samostatným spínačem v kabině nebo spojené se spínačem oranžových majáků | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Hliníkové podjezdové zábrany, pokud nebudou ve výbavě podvozku | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Přídavné třetí odpadové vedení hydrauliky do nádrže (lekáž) s vývodem vzadu na vozidle ukončené bezúkapovou hydrospojkou (pro zapojení např. cisternových kont. s vývěvou) | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Paket pro aktivní kontejnery: přídavná el. zásuvka, přídavné háky v přední části nosiče pro stabilizaci akt. při manipulaci, | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Závěs pro přívěs RINGFEDER průměr čepu 50 mm na stávající tažnou příčku dle podvozku, včetně montáže tak, aby nedošlo ke kolizi s trajektorií při natahování kontejneru | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Olejová nádrž | min. 100 lt |  |  |  | min. …… lt |
| Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem, v případě umístění na boku vozidla tak, aby bylo možné manipulovat a převážet kontejnery s pojezdovými rolnami u čela kontejneru | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Posuv kontejneru s vnější roztečí podélníků 1060 mm | ANO |  |  |  | ANO/NE* |
| Montáž na vozidlo | ANO |  |  |  | ANO/NE* |

Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte

v …………………………   dne ………………………..

| Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a razítko účastníka: | ........................................ | Razítko |
| --- | --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |
| Funkce |  |  |

Výhradní právo zadavatele

Zadavatel je oprávněn před podpisem kupní smlouvy požádat účastníka / prodávajícího za účelem ověření splnění výše požadované technické specifikace ze strany účastníka o předložením fotodokumentace, technického popisu stroje, obchodního katalogu výrobce nebo předvedení stroje.