Příloha č. 1a – Podrobná technická specifikace

Zadavatel stanovuje tyto požadavky na vlastnosti (parametry) zařízení:

Dodávaný 1ks zařízení musí splňovat tyto minimální technické parametry:

- CNC řízený revolverový soustruh se šikmým ložem

- Celolitinové tuhé provedení stroje

- Kompletní krytování stroje

- Lineární valivá předepnutá vedení všech lineárních os

- Teplotní kompenzace lineárních pojezdů stroje

- Max. průměr soustružení				min. 295 mm

- Max. délka soustružení 					min. 570 mm

- Max. oběžný průměr příčným suportem		min. 530 mm

- Max. pojezdy os X/Z 					min. 210 / 570 mm

- Max. pojezd osy Y 					min. 100 mm (+/- 50 mm)

- Rychloposuvy lineárních os X,Z 			min. 24 m/min

- Vřeteno typu min. A2-6

- Max. výkon vřetene					min.14 kW

- Max. otáčky vřetene 					min. 5000 ot/min

- Průchod vřetene pro tyčový materiál 			min. 62 mm

- 12-ti polohová revolverová hlava

- C-osa hlavního vřetene

- Pohon rotačních nástrojů (min. 6 pozic revolverové hlavy)
Max. otáčky pohonu rotačních nástrojů 		min. 6000 ot/min
Max. výkon pohonu rotačního nástroje 		min. 9 kW
Max. kroutící moment pohonu rotačního nástroje 	min. 30 Nm

- Nádrž chladící kapaliny o min. objemu 200 l

- Uhlopříčka barevného dotykového LCD monitoru řídícího systému 	min. 15“

- Průměr 3-čelisťového hydraulického sklíčidla 			min. 200 mm

- Řídící systém umožňující programování v ISO kódu

- Komunikační rozhraní: USB a ETHERNET

- Připojení řídícího systému přes WiFi

- Mikroposuvové ovládací kolečko na panelu řídícího systému

- Vzdálené monitorování stroje

- Bezdrátový přenos souborů

- Základní sada pevných nástrojových držáků

- Automatické hydraulicky řízené 3-čelisťové sklíčidlo

- Automatický programově CNC řízený opěrný koník

- Automatická sonda pro předseřizování nástrojů revolveru

- Článkový dopravník třísek

- Automatická odebírací lopatka se zásobníkem pro odebírání hotových dílů 
(pro práci s tyčovým materiálem)

- Funkce MAKRO volné uživatelské programování pomocí proměnných

- SW pro programování v dialogu o programování v iso

- Ofukovací ruční pistole

- Ustavovací elementy

- Včetně balení, dopravy, instalace a školení