Příloha č. 1b – Podrobná technická specifikace

Zadavatel stanovuje tyto požadavky na vlastnosti (parametry) zařízení:

- automatická pila

- dvousloupové provedení s CNC řízením pro kolmé řezy

- Hydraulický plnozdvihový upínací hlavní svěrák a podávací svěrák

- Plynule nastavitelná rychlost pilového pásu  od 20- do min. 120 m/min

- tvrdokovové vedení pilového.

- Plynule nastavitelný posuv ramene pily do řezu a přítlak do řezu.

- Automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu v závislosti na odporu řezaného materiálu.

- Pilový pás prochází středem pevného svěráku.

- Automatické vypnutí stroje v případě nenapnutého nebo přetrženého pilového pásu.

- motor pohonu pilového pásu min. 2,1 kW

- řízení displejem a klávesnicí

- Informace o stavu stroje a průběhu automatického cyklu pomocí LCD displeje formou dialogu.

- Velký hydraulický agregát

- Přesné polohování podávacího svěráku senzorem na magnetické pásce.

- Poháněný čistící kartáček pilového pásu

- Minimální otevření svěráku:  min. 5 mm nebo méně

- Úložná výška materiálu min. 600 mm nebo více

- Maximální hmotnost podávaného materiálu 2000 kg nebo více

- Výkon pohonu min. 2,1 kW nebo více

- Řezná rychlost od 20- do min. 120 m/min.

- Řezné možnosti materiálu:

- Tyč: průměr min. 250 mm nebo více

- Plocháč: min. 300 x 250 mm nebo více

- Úhlové řezání: min. 90 stupňů nebo více