PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

- „Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií v Uherském Hradiští, ul.Stonky, stoka AIX, Š 963 – Š 970, UV-liner metodou „

Stoka AIX :

Šachta 970 (průběžná) :

Popis požadavků:  šachta je nově opravena

Úsek mezi Š 970 – Š 969 :

Délka :  37,44 m

Profil :  DN  – 500 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- zapravení přípojek DN 150-1ks, DN 200 – 3 ks

Šachta 969 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,08m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- zapravení přípojek

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 3ks

- výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

Úsek mezi Š 969 – Š 968:

Délka :  42,49 m

Profil :  DN - 500 mm

Popis práce :      -       čerpání odpadní vody

-	zapravení přípojek DN 150-2ks, DN 200 – 4 ks

Šachta Š 968 ( průběžná)

Šachta má půdorys DN …. mm a hloubku 1,37 m

Popis požadavků:   očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 3ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

Úsek mezi Š 968 – Š 967 :

Délka :  3,68 m

Profil :  DN  – 600 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

-

Šachta 967 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,48m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 4ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

Úsek mezi Š 967 – Š 966:

Délka :  40,85 m

Profil :  DN - 600 mm

Popis práce :      -       čerpání odpadní vody

-	zapravení přípojek DN 150-1ks, DN 200 – 1 ks, DN 300 – 1ks

Šachta Š 966 ( průběžná)

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,09 m

Popis požadavků:  - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 3ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

Úsek mezi Š 966 – Š 965:

Délka :  45,07 m

Profil :  DN - 600 mm

Popis práce :      -       čerpání odpadní vody

-	zapravení přípojek DN 150-3ks, DN 200 – 4 ks

Šachta Š 965 ( průběžná)

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,43 m

Popis požadavků:   očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 4ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

-           výměna poklopu třídy D

Úsek mezi Š 965 – Š 964 :

Délka :  49,94 m

Profil :  DN  – 600 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

-    zapravení přípojek DN 300 -3ks, DN 200 – 4 ks

Šachta 964 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,57m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 4ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

-           výměna poklopu třídy D

Úsek mezi Š 964 – Š 963:

Délka :  50,11 m

Profil :  DN - 600 mm

Popis práce :      -       čerpání odpadní vody

-	zapravení přípojek DN 150-1ks, DN 200 – 1 ks, DN 300 – 1ks

Šachta Š 963 ( průběžná)

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,74 m

Popis požadavků:   očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	zapravení přípojek

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

-	odstranění starých stupadel a osazení nových stupadel – 4ks

-	výměna podložení rámu vyrovnávacími prstenci

-           výměna poklopu třídy D