# Úvod

Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním předpisům a normám

platným v době zpracování projektu. Stavba bude postavena v tolerancích předepsaných platnými českými a harmonizovanými technickými normami.

1. Bourací práce

Jsou navrženy v minimálním rozsahu stávající betonové desky tak aby bylo možno provést hloubení rýh pro základové pasy, ostatní části desky zůstanou zachovány.

2. Zemní práce

Výkop hlavních rýh pro základové pasy bude proveden ručně na úroveň – 1,300. Výkop bude

s kolmými stěnami.

Základová spára bude chráněna proti po větrnosti dle ČSN 73 1001 a ČSN 73 3050.

Všechny porušené partie horniny v základové spáře budou odstraněny. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna.

Poznámka:

Před zahájením stavby provede investor vytyčení všech stávajících podzemních

sítí. Výkopy v místě vedení podzemních sítí budou prováděny ručně a po obnažení budou jednotlivé sítě zabezpečeny dle požadavků příslušných správců sítí.

3. Základové konstrukce

Založení přístřešku je řešeno základovými pasy jak pro obvodové stěny, tak pro středové. Pasy budou tvořeny tvárnicemi ztraceného bednění. Nad základovými pasy je navrženo doplnění stávající betonové desky v místech vybourání.

Základové konstrukce pasy budou provedeny z betonu C16/20 XC1 a vyztuženy jak vodorovně, tak svisle prutovou betonářskou výztuží o průměru 12 mm.

4. Svislé konstrukce

Stěny přístřešku budou z betonových prolévacích tvárnic tl. 200 mm, stěny budou provedeny z betonu C16/20 XC1 a vyztuženy jak vodorovně, tak svisle prutovou betonářskou výztuží o průměru 12 mm.

5. Zastřešení

Zastřešení je navrženo ocelovou konstrukcí pozednic IPE 270 a vaznic IPE 180. Šikmost pozedni bude podložkami HEA 140. Střecha bude zavětrovaná táhly a sklonu 5°. Krytina bude řešena trapézovým plechem. Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.

6. Ostatní

Všechny použité materiály budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty a certifikáty kvality. Předpokládaná kvalita – vyšší standard. Podle §4 vyhlášky 76/1991 Sb. je stanoven požadavek na použití stavebních materiálů s hmotnostní aktivitou 226Ra menší než 120 Bq/kg.

Při stavbě nebudou používány materiály obsahující azbest.