Obsah:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

B)	STRUČNÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM ŘEŠENÍ	2

C)	PRŮZKUMY A PODKLADY	3

D)	VAZBY NA OSTATNÍ OBJEKTY STAVBY	4

E)	TECHNICKÝ POPIS	4

F)	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ	12

G)	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	13

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Stavba

Název stavby:	„KASÁRNA JIČÍN, Výstavba dopravní

a technické infrastruktury a veřejných prostranství“

Místo stavby:	Jičín

Kraj:	Královéhradecký kraj

2. Objednatel

Název objednatele:	Město Jičín

3. Projektant

Projektant: 	VALBEK, spol. s r.o. a.s., středisko Ústí n.L.

Adresa: 	Děčínská 717/21

Zpracoval: 	Ing. Miroslav Chladný,

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0402 311

- STRUČNÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM ŘEŠENÍ

V řešeném území je navržený komunikační systém tvořen prodloužením místních komunikací ve svém logickém pokračování stávajícího systému, úpravou stávajících komunikací a novými komunikacemi. Návrh komunikací shrnuje následující tabulka:

| Ulice | Pracovní označení | Typ | Kategorie | Délka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaselská | Větev E | Prodloužení stáv. ulice | MO2p 12 / 9 / 50 | 250,62 |
| Štrauchova | Větev D | Prodloužení stáv. ulice | MO2p 12 / 9 / 50 | 421,14 |
| Skautská | Větev G | Úprava a prodloužení stáv. ulice | MO2 16 / 7 / 50 | 137,47 |
| Soudná | Větev H | Úprava stáv. ulice | MO2 10 / 8,5 / 50 | 120,47 |
| Československé armády | Větev B | Úprava a prodloužení stáv. ulice | MO2 8,75 / 7,25 / 50 | 733,33 |
| Argonská | Větev A | Úprava stáv. ulice | MO2 9,5 / 6,5 / 50 | 130,36 |
| XX | Větev C | Ulice nová | MO2 8 / 6,5 / 50 | 607,71 |
| YY | Větev F | Ulice nová | MO2 9,5 / 6 / 50 | 102,60 |
| Celkem |  |  |  | 2503,70 |

Ulice Jaselská je řešena jako místní dvoupruhová komunikace s parkovacím pruhem MO2p 12 / 9 / 50. Předpokládá se její další pokračování severovýchodním směrem.

Ulice Štrauchova je rovněž v kategorii MO2p 12 / 9 / 50. Ulice je v části oboustranně zastavěna, v této části bude ulice zrekonstruována v daných parametrech. Komunikace je zaústěna do ul. Soudné.

Ulice Skautská je příčnou propojkou ulic Pod Čeřovkou, Jaselské a Štrauchovy. Je navržena v širších parametrech, obdobně jako ul. Foresterova. Komunikace kategorie MO2 16 / 7 / 50 končí vyústěním do ulice Štrauchovy, podél školky pokračuje zelený pás s chodníky.

Ulice Soudná je rovněž příčnou spojkou, tentokrát ulic Štrauchovy, ul. ČS armády a nové mezilehlé ulice XX. Navržena je v kategorii MO2 10 / 8,5 / 50.

Ulice Československé armády je stávající ulicí, která bude rekonstruována a zároveň prodloužena až k ulici Soudné a stávajícímu sjezdu v místní části Soudná. Kategorie komunikace je MO2 8,75 / 7,25 / 50.

Do řešeného území spadá ulice Argonská se stávajícím uspořádáním kategorie MO2 9,5 / 6,5 / 50. Ta bude v úseku ulic ČS armády a Jakubcova zrekonstruována ve stávajících parametrech.

Nová komunikace propojuje ulici Argonskou a Soudnou ulice XX,  je vedená souběžně s ul. ČS armády a je navržena v kategorii MO2 8 / 6,5 / 50. V části úseku bude komunikace vedená jako komunikace bez chodníků se smíšený provozem vozidel a chodců.

Komunikace ulice YY  je navržena po spádnici mezi ulicemi Štrauchovou  a ČS armády v kategorii MO2 9,5 / 6 / 50.

- PRŮZKUMY A PODKLADY

Výchozí podklady pro návrh předloženého stavebního objektu byly následující:

- zaměření předmětného území

- závěry z jednání v průběhu projekčních prací

- VAZBY NA OSTATNÍ OBJEKTY STAVBY

Stavbou budou dotčeny některé stávající sítě. Řešení překládky nebo ochrany stávajících sítí je součástí příslušných objektů.

Stavbě komunikací a zpevněných ploch bude předcházet příprava staveniště spočívající ve skrytí povrchové vrstvy zeminy a odstranění stávajících zpevněných ploch (HTÚ).

Realizace objektu navazuje na objekty, resp. jejich části, uložené do tělesa komunikací a na odvodnění komunikace. Na objekty komunikací budou navazovat v koordinaci ostatní objekty kabelových rozvodů resp. objekty terénních a sadových úprav.

- TECHNICKÝ POPIS

E.1 POPIS ŘEŠENÍ

Technické řešení navržených komunikací odpovídá parametrům stávajícího dopravního systému. Jedná se o místní dvoupruhové obousměrné komunikace s návrhovou rychlostí 50 km/h. Šířka uličního prostoru se pohybuje od 8 do 16 metrů, přičemž šířka jízdních pruhů je 2,75 m, případně 3,00 m bez vodících proužků. V ulicích Jaselské, Štrauchově a Soudné jsou umístěny parkovací pruhy šíře 2,00 m. Po délce jsou komunikace lemované převýšenou silniční betonovou obrubou (+10 cm).

V úseku staničení km 0,000 – 0,370 ulice Československé armády, bude jednostranně proveden rigol z žulových kostek v šířce 0,50-0,75 m. Žulové kostky budou navazovat na stávající opěrnou zeď, která bude pouze povrchově sanována.

Provoz cyklistů je uvažován v hlavním dopravním prostoru a není nijak samostatně zvýrazněn. Chodci využijí pruhů pro chodce v přidruženém dopravním prostoru. Šířka chodníků se pohybuje v rozmezí 1-3 metry.

Příčný sklon komunikací bude střechovitý o hodnotě 2,5%, resp. 2,0% na komunikacích pro chodce.

E.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Podélný sklon komunikací se u ulic vedených po vrstevnici pohybuje do 3%, u ulic vedených po spádnici je to do 9% což je hodnota pro tento druh komunikací v souladu s ČSN 73 6110.

Výškové vedení komunikací bude v maximální možné míře kopírovat stávající terén. Území umožní bezbariérový přístup.

E.4 KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Vozovky budou provedeny s asfaltobetonovým krytem. Parkovací místa a chodníky budou řešeny betonovou dlažbou. Pro rozlišení bude v místech vjezdu použitá betonová dlažba odlišného odstínu v kontrastu s barvou dlažby chodníků a parkovacích stání.

Nájezdy zvýšených ploch křižovatek budou zpevněny žulovou dlažbou v obdobném provedení, jako je v ulici např. Jakubcově.

Hlavní dopravní prostor bude lemován silniční betonovou obrubou s podstupnicí 10 cm. Uliční prostor bude lemován přirozenou vodící linií tvořenou podezdívkou plotů nebo převýšeným betonovým obrubníkem (+7 cm).

V místech vstupů do vozovky bude provedena snížená (+2 cm) nájezdová betonová obruba. Změna převýšení bude provedena oboustranně pomocí přechodové betonové obruby.

V místech vjezdů do vozovky a podél parkovacích pruhů bude provedena snížená (+5 cm) nájezdová betonová obruba.

Mimo navržené parkovací pruhy bude v místech vjezdů osazená sklopená (KO) betonová obruba, včetně přechodového kusu v návaznosti na silniční obrubu.

Podél vozovky a obruby s převýšením <8 cm budou provedené varovné pásy šířky 400 mm z cementobetonové dlažby v kontrastní (černá) barvě s reliéfní úpravou dle TN TZÚS 12.03.04. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše 2,0%.

Navržené komunikace budou provedené s krytem z asfaltového betonu, mocnost konstrukce vozovky je navržená 450 mm:

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm

•	Spojovací postřik 	 		PS-EP		0,70 kg/m2

•	Asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL 16+ 	60 mm

•	Spojovací postřik 	 		PS-EP		0,70 kg/m2

•	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 	50 mm

•	Infiltrační postřik 	 		PI-EP		1,00 kg/m2

•	Štěrkodrť 	0/32			ŠD		150 mm

•	Štěrkodrť 	0/63			ŠD		150 mm

Parkovací a odstavná stání jsou navržena s dlážděným krytem umožňující pojezd vozidlům do 3,5t. Jako dlažba bude použitá šedá hladká kostka (100/100/80). Pro oddělení jednotlivých parkovacích stání bude použitá černá hladká kostka (100/100/80). V černé barvě kostky budou také provedené plochy vjezdů (v ploše parkovacího pruhu) na soukromé pozemky. Konstrukce bude provedená v mocnosti 450 mm:

•	Cementobetonová dlažba		DL 		80 mm

•	Lože z drceného kameniva	4/8 	L		40 mm

•	Štěrkodrť	0/32			ŠD		150 mm

•	Štěrkodrť	0/63			ŠD		180 mm

•	Sorpční geosyntetikum REO Fb NTFR24		0,4 kg/m2

Komunikace pro chodce a nepojížděné plochy jsou navržené s krytem dlážděným skladbou tří kamenů (100/200; 200/200; 300/200) tl. 60mm. Barva dlažby v severní části území bude v návaznosti na stávající plochy hnědo-červená. Ve zbytku území budou plochy provedené v šedo-černé barvě. Konstrukce nepojížděných dlážděných ploch bude provedená v mocnosti 250 mm:

•	Skladebná dlažba			DL 		60 mm

•	Lože z drceného kameniva	4/8 	L		40 mm

•	Štěrkodrť	0/32			ŠDB		150 mm

Vzorové řešení navrhované skladebné dlažby:

Chodníkové přejezdy v rámci samostatných sjezdů na soukromé pozemky budou provedené se stejnou skladbou dlažby, barevností a v mocnosti navazující dlažby nepojížděných chodníků. Dlažba bude umožňovat pojezd vozidel do 3,5t. Bude posílena konstrukce podkladních vrstev, celková mocnost skladby bude 350 mm:

•	Skladebná dlažba			DL 		60 mm

•	Lože z drceného kameniva	4/8 	L		40 mm

•	Štěrkodrť	0/32			ŠDB		100 mm

•	Štěrkodrť	0/63			ŠDB		150 mm

Vpravo ve směru staničení nově navržené ulice XX budou provedené dlážděné chodníkové plochy umožňující pojezd vozidel do 5t. Plochy budou provedené se stejnou skladbou dlažby, barevností (šedo-černá), ale v tloušťce dlažby 80 mm a posílenou konstrukcí podkladních vrstev. Celkem v mocnosti konstrukce 420 mm.

•	Skladebná dlažba			DL 		80 mm

•	Lože z drceného kameniva	4/8 	L		40 mm

•	Kamenivo stmelené cementem SC0/32; C8/10		150 mm

•	Štěrkodrť	0/63			ŠDB		150 mm

V prostoru navrženého náměstí bude proveden povrch z žulové štípané mozaiky 4/6, v barvě šedo-černé, kladené v řádku. Pro zajištění únosnosti vozidel do 5t je navrženo posílení podkladních vrstev, celková mocnost konstrukce 400 mm:

•	Žulová mozaika 4/6			DL 		60 mm

•	Lože a vyspárování z cementové malty M25		40 mm

•	Kamenivo stmelené cementem SC0/32; C8/10		150 mm

•	Štěrkodrť	0/63			ŠDB		150 mm

V území jsou navržené křižovatky řešené jako zvýšené plochy. Šikmé nájezdy těchto ploch budou provedené s krytem z žulových kostek (100/100) kladených v řádku. Jako materiál budou použité vytříděné a očištěné stávající žulové kostky rozebrané z krytu ulice Československé armády, případně navazujících zpevněných ploch areálu. Ve stejné skladbě bude provedena komunikace se smíšeným provozem chodců a vozidel v úseku navržené větve C a dlážděný rigol v ulici Československé armády. Navržená konstrukce bude provedená v mocnosti 450 mm.

•	Žulová kostka (repasovaná)		DL 		100 mm

•	Lože a vyspárování z cementové malty M25	50 mm

•	Kamenivo stmelené cementem SC0/32; C8/10	150 mm

•	Štěrkodrť	0/63			ŠDB		150 mm

Při hraně navrženého chodníku, podél jízdního pruhu s převýšením < 8 cm budou provedené varovné pásy šířky 0,40 m  z reliéfní dlažby (200/100) tl. 60 mm v černé barvě.

Jako umělá vodicí linie bude použitá betonová dlažba (200/200) tl. 60 mm v šedé barvě, s povrchem tvořeným podélnými drážkami. Umělá vodicí linie bude provedená v šířce 400 mm.

Vystupující reliéfní prvky musí odpovídat požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.04.

E.5 ODVODNĚNÍ

Odvodnění bude řešeno prostřednictvím příčných a podélných sklonů do uličních vpustí a do nově navržené dešťové kanalizace. Vpusti budou provedené jako kopletní sestavy betonových prefabrikátů, včetně rámu a mříže s povoleným dopravním zatížením D400. Napojení uličních vpustí bude provedeno plastovým potrubím DN 200. V místě napojení bude na kanalizační stoce osazena odbočka, případně na jiné než plastové kanalizační stoce bude provedena stavební úprava místa napojení.

E.6 POSOUZENÍ ROZHLEDU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ

Křižovatky budou řešeny bez dopravního značení určujícího přednost v jízdě, tzv. uplatnění přednosti zprava. Křižovatky jsou navrženy v provedení vysazené plochy na úroveň přilehlých chodníků. Jejich návrh respektuje zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích.

V nároží navržených křižovatek budou osazené svislé dopravní značky IP2 (Zpomalovací práh).

Budou osazené svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště pro invalidy).

Navržená kolmá a podélná parkovací stání budou provedená v betonové dlažbě, vyznačení hranice stání bude provedeno pomocí betonové dlažby kontrastní barvy.

V části úseku komunikace v ulici Československé armády bude jednostranně osazené trubkové ocelové zábradlí v délce 200 m. Zábradlí bude provedeno v barevné a tvarové návaznosti na další navrhované prvky městského mobiliáře.

Poloha nových i stávajících sjezdů je vyznačená vyznačená v situaci. Předpokládaná minimální šířka nového sjezdu je 4,8 m. V místě sjezdu bude provedena snížená silniční obruba (převýšení +0,05 m) v celé šířce sjezdu, případně bude provedená sklopená (KO) obruba. Řešení napojení jednotlivých sjezdů je patrné z výkresové přílohy situace.

Samostatné sjezdy mají splňovat podmínky pro bezpečný rozhled. Jedna odvěsna rozhledového trojúhelníka se uvažuje v délce pro zastavení a vynáší se na obě strany od samostatného sjezdu do osy přilehlého jízdního pruhu. Druhá odvěsna se vynáší do osy samostatného sjezdu tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníka na výjezdu byl u sjezdu vzdálen 2,00 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 0,15 m a vzájemné vzdálenosti >10 m, případně odstavná a parkovací stání pro OA.

Posouzení dle ČSN 736110 /Z1.

Dle ČSN 736102 ed.2 čl. 5.2.9.1.1  v místech, kde v okolí posuzovaného místa je takové dopravně technické uspořádání, které donutí řidiče snížit rychlost (např. směrový oblouk, zpomalovací práh,...), lze vycházet z mezní rychlosti v/m =30 km/h, případně 20 km/h, mimo tyto místa je uvažováno s délko rozhledu pro zastavení Dz=35m pro rychlost 50 km/h.

E.7 ZEMNÍ PRÁCE

Stavbě komunikací a zpevněných ploch bude předcházet příprava staveniště spočívající v skrytí povrchové vrstvy zeminy v mocnosti 200 mm a odstranění stávajících zpevněných ploch (HTÚ).

Bude provedeno vybourání stávajících betonových obrubníků. Stávající kryt zpevněných ploch a vozovek z žulové dlažby bude rozebrán. Bude provedeno čištění a třídění žulové dlažby, která bude znovu použita na nově navržené zpevněné plochy. Přebytek žulových kostek bude uložena na depu určeném investorem.

Stávající asfaltové vozovky budou odstraněné frézováním – materiál bude postupně odtěžen. Podrobně se odstraňováním vybouraných materiálů zabývá TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘADY 000 – DEMOLICE. PRO STAVBU BUDE ZŘÍZENA DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LINKA.

Bude provedeno vybourání stávajících betonových krytů a podkladů, včetně nestmelených podkladních vrstev až do úrovně navržené zemní pláně nových vozovek a ploch.

Obecně budou odpady z výstavby likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 a dle dalších norem platných v odpadovém hospodářství. Likvidace bude probíhat přes odbornou firmu ve smluvním vztahu. Pro shromažďování odpadů budou vyčleněny v prostoru staveniště plochy, určené pro umístění kontejnerů. Třídění může provádět pouze firma s platným povolením uděleným pro tuto činnost. Prováděcí firma musí mít příslušné oprávnění pro nakládání s odpady a je nutné oznámit zahájení činnosti obci tj. MěÚ Jičín, odboru životního prostředí (v souvislosti s ochranou ovzduší). Při projektované kapacitě vyšší než 25m3/den se v případě recyklační linky stavebních hmot jedná o vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, který musí mít vydané povolení provozu stacionárního zdroje.

Při realizaci stavby se předpokládají odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. VÝMĚRY KUBATUR ODPADŮ ZA STAVEBNÍ OBJEKTY (I V SOUČTU ZA CELOU STAVBU) ZATŘÍDĚNÉ DLE KATALOGU ODPADŮ JSOU VYČÍSLENY V PŘÍLOZE Č. 1. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY (STZ). VÝMĚRY KUBATUR MATERIÁLŮ, KTERÉ BUDOU RECYKLOVÁNY (NEJSOU SOUČÁSTÍ TABULKY ODPADŮ) JSOU V PŘÍLOZE Č.2. STZ. PRIMÁRNĚ MÁ BÝT (DLE ZÁKONA Č.185/2001 SB.) SNAHOU ZHOTOVITELE VYUŽÍT MATERIÁL V RÁMCI STAVBY (VIZ DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LINKA STAVEBNÍ SUTI), POKUD TOTO NENÍ MOŽNÉ, LZE PŘEDAT MATERIÁL K RECYKLACI OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (NAPŘ. KOVOVÝ ODPAD DO SBĚRNÉHO DVORA). AŽ V PŘÍPADĚ NEVYUŽITELNOSTI NEBO NEBEZPEČNOSTI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT K ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU (185/2001 SB. ZÁKON O ODPADECH).

Pozor na závazný postup k asfaltovým směsím: Asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch může být považována za znovuzískanou asfaltovou směs. Znovuzískaná asfaltová směs může být považována za vedlejší produkt a nikoliv odpad, pokud budou splněna kritéria a požadavky dle vyhlášky č. 130/2016 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.

Zemní pláň musí být řádně zhutněna a vyspádována. Na takto upravené pláni bude provedena zatěžovací zkouška statickou deskou. Konstrukce vozovky je navržena na typ podloží P III tzn. minimální únosnost zemní pláně, vyjádřena modulem přetvárnosti, musí splňovat hodnotu Edef,2 = 45 Mpa, (dle ČSN 73 6133) a současně  je  třeba dodržet poměr příslušných modulů přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 pod hodnotou stanovenou v souladu s výsledkem zhutňovací zkoušky provedené dle ČSN  72 1006 a též prokázat nenamrzavost upravené zeminy (CBR≥47%).

Je navržena stabilizace aktivní zóny vozovky a zemního tělesa násypu vzdušným vápnem. Stabilizace se provede v mocnosti aktivní zóny 0,50 m. Stabilizace se bude provádět zamísením 2 % vzdušného vápna.

Výstavba se musí provádět za vhodných klimatických podmínek, aby nedošlo k zavodnění podloží upraveného podloží vozovky.

Svahy zemního tělesa jsou navrženy v základním sklonu 1:2. V úseku staničení 0,370 – 0,570 km komunikace v ulici Československé armády budou provedené svahy násypu ve sklonu 1:1. Násyp zemního tělesa bude v této části provedený jako vrstevnatý s vyztužením geosyntetikem, z vhodné zeminy.

Bilance zemních prací při realizaci SO 101

- Na začátku realizace objektu Komunikací a chodníků dojde mj. k sejmutí zeminy (stávající záhony podél komunikací etc.) v celkovém objemu 736,85 m3; zemina bude dočasně uložena a následně využita při dokončování povrchů, část zeminy chybějící pro rozprostření při pracích na SO 101 bude použita z kubatury zemin objektu SO 010.

- Pokrytí armovaného svahu mezi ulici Československé armády a Lipovou alejí zeminou ve vrstvě 0,2 metru; použito jako podkladní vrstva pod nově osazený trávník. Využito bude 118,8 m3 zúrodnitelné zeminy z objektu SO 010.

- Využití přebytkové zeminy z objektu SO 010 na násypy a zásypy v objemu 5945 m3.

E.8 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Na násypových a zářezových svazích bude rozprostřena vrstva zúrodnitelné zeminy v mocnosti 100 mm a následně oseta travním semenem.

V navržených zelených ostrůvcích v prostoru parkovacích pruhů a zelených pásech podél vozovky bude rozprostřena vrstva zúrodnitelné zeminy v mocnosti 350 mm a oseta travním semenem.

E.8 DOPRAVA V KLIDU

Parkovací a odstavná stání jsou navržena na soukromých pozemcích (rodinné domy), v uličním prostoru na parkovacím pruhu a na parkovištích mimo prostor místní komunikace. Návrh hromadných podzemních parkovacích garáží není v tomto stupni dokumentace řešen.

Celkovou bilanci požadovaných stání a jejich umístění v území udává rekapitulační tabulka (Příloha č. 1) a situace komunikací (viz grafická část). Výpočet byl proveden pro každou ulici a pro každý objekt samostatně. Ve výpočtu bylo uvažováno s následujícími vstupními údaji v souladu s ČSN 736110:

| stupeň automobilizace: | 1:2 |
| --- | --- |
| součinitel stupně automobilizace (ka): | 1,25 |
| charakter území: | města do 50 000 obyvatel (A) |
| součinitel redukce počtu stání (kp): | 1 |
| index dostupnosti (Ad): | 0-10 |
| stupeň úrovně dostupnosti: | 1 |
| úroveň dostupnosti: | velmi nízká kvalita |
| parkování na soukromém pozemku (RD): | 2 stání |

V celém území je požadováno 89 parkovacích stání a 308 odstavných stání. Pro objekty školky je uvažováno se společným parkováním a se zástupnou funkcí parkoviště.

Na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou z celkového počtu stání vyhrazena stání pro zdravotně postižené osoby. K těmto stáním je zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. Stání jsou značena svislým dopravním značením IP12. Počet stání pro vozidla osob zdravotně postižených byl vypočten na 12 stání na povrchu a 12 v podzemních garážích.

Rozměry parkovacích stání splňují normu ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy.

Detailní výpočet dopravy v klidu je uveden v příloze této zprávy.

E.8 KOMUNIKACE PRO CHODCE, ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Chodníky budou v celé délce provedené v šířce 2,0 m, s převýšenou (+10cm) silniční betonovou obrubou, v příčném sklonu 2% směrem do vozovky.

V místech vstupů do vozovky je navržená snížená obruba, převýšená + 2cm.

Sklon chodníku ke sníženému obrubníku je navržen <8,33%. Podél jízdního pruhu a obruby s převýšení do 80 mm jsou navržené varovné pásy v šířce 0,40 m.

Vystupující reliéfní prvky musí odpovídat požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.04.

Přirozenou vodicí linii bude tvořit převýšená (+7cm) chodníková obruba. V místech pro přecházení, v přerušení přirozené vodicí linie na vzdálenost delší než 8,0 m bude provedena umělá vodicí linie.

- ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Podrobné údaje jsou uvedeny ve výše citovaných právních předpisech a právních předpisech na ně navazujících.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavebním pracím, které budou probíhat v mimořádných podmínkách. Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební a montážní práce odbývají za provozu. S nástupem na pracoviště budou pracovníci dodavatele vybaveni vhodnými pracovními ochrannými pomůckami. Dodavatel provede řádné označení staveniště. Na viditelných místech staveniště zveřejní tabule s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany a policie.

Zhotovitel zajistí pro pracovníky dodavatele další speciální osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení, které jsou v místě provádění prací obvyklé.

- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací objednatel zajistí vytýčení všech podzemních sítí. Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení je práce třeba provést ručně a ověřit sondami za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě je třeba zajistit proti poškození a po provedení stavebních prací ponechávané sítě uvést do původního stavu.

V Teplicích, duben  2019					vypracoval: Miroslav Chladný