Obsah

1. Identifikační údaje stavby	2

2. Popis objektu	3

3. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	4

4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	5

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST	6

6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	7

6.1.1 Vliv stavby na přírodu a krajinu	10

6.1.2 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	10

6.1.3 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	10

6.1.4 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	10

7. Dopravní řešení	10

8. Dodržení obecných požadavků na výstavbu	11

9. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	11

# Identifikační údaje stavby

STAVBA:

Název stavby:		Kasárna Jičín – Výstavba dopravní a technické infrastruktury a

veřejných prostranství

Místo stavby:		Jičín

Katastrální území:		Jičín (659 541)

Druh stavby:		Novostavba – dopravní a technická infrastruktura

Projektový stupeň:		DSP + DPS

OBJEDNATEL DSP + DPS:	Město Jičín

Žižkovo náměstí 18

506 01 Jičín

ZHOTOVITEL DSP + DPS:	Valbek, spol. s r. o.

Středisko Ústí nad Labem

Děčínská 717/21,

400 03 Ústí nad Labem

IČ: 482 66 230

# Popis objektu

Stručný popis stavby

podél ulice Československé armády. Leží mezi ulicí Československé armády, lipovým stromořadím a vrchem Čeřovka, ulic Jaselská, Skautská, Štrauchova, Soudná. Jedná se o velice významnou lokalitu na úpatí vrchu Čeřovka v těsné vazbě na přírodní památku, lipovou alej, založenou hrabětem Albrechtem z Valdštejna v 16. století.

V současné době se na území nachází pozůstatky po bývalých vojenských kasárnách – budova s garážemi, cesty, betonové zídky, atd. Z větší části je území porostlé travnatým povrchem, keřovým porostem a nálety stromů. Další důležitou součástí řešeného území jsou dva zachovalé objekty bývalých kasáren na okraji řešeného území. V neposlední řadě je důležitou součástí území vazba na architektonicky velice hodnotnou zástavbu rodinnými vilami podél vrchu Čeřovka z období první republiky.

Charakter rozmístění rodinných domů navazuje na rozmístění zástavby vilových domů podél vrcholu Čeřovka. Bytové domy budou umístěny podél ulice Československé Armády, které svou fasádou plynule navazují na stávající budovy v území a propojují plynule klidné vilové zástavby pod vrcholem Čeřovky po rušnější část směrem ke komunikaci II/286 Revoluční ulice.

Tento stavební objekt řeší menší opěrné zdi ve veřejném prostoru v rámci terénních úprav. Opěrné zdi budou svým tvarem převážně reagovat na přilehlý terén. V místě náměstíčka budou pomocí těchto zdí vytvořeny tři hlavní terénní úrovně veřejného prostranství. Hlavním veřejným prostorem je náměstí v křížení hlavních směrů ulice Skautské a nově navržené komunikace. Prostor tohoto náměstí bude srovnán do jedné úrovně a díky tomu směrem k lipové aleji v ulici Československé armády vznikne opěrná zídka na konci plochy. Plocha náměstí bude doplněna o vzrostlou zeleň tvořenou stromy v zádlažbě s ochrannou mříží a mobiliářem. V prostorách pozemku kolem občanské vybavenosti vedle náměstíčka vznikne další terénní úroveň s opěrnou zalomenou zídkou. Tato plocha bude připravena pro budoucí účely občanské vybavenosti, jako je např. venkovní terasa pro restauraci, kavárnu, atd. Posledním důležitým prostorem je samotná ulice Československé armády, která je položena o terénní stupeň níže než náměstí a přilehlá komunikace. Podél této aleje je stávající opěrná zeď se zábradlím, která bude v rámci projekčních prací sanována.

Stávající opěrná zeď v celkové délce 105 metrů podél aleje je pískovcová s železobetonovou římsou, pískovcovými sloupky a dvěma trubkami nad sebou jako výplní. Při výměně povrchu komunikace v ulici Československé armády proběhne kontrola rubu opěrné zdi, případné kaverny budou přezděny. Poslední úsek zdi (cca 16 metrů) je betonový, ten je třeba rozebrat celý a přezdít dle původního vzoru z pískovce, koruna zdi v místě betonového úseku se zarovná s výškovým průběhem celé zdi. Římsa se rozebere a vyrobí se nová dle dochované železobetonové římsy (z 30. let 20. stol.) s povrchem teracco. Sloupky budou vyrobeny jako repliky původních originálů z pískovce. Zábradelní trubky budou kovové s povrchem „antracit“ matný, tak aby pohledově nerušily a zároveň byly v souladu s povrchovou úpravou mobiliáře navrhovaného v celé lokalitě.

Konstrukční a materiálové řešení

Opěrné zídky, nově navrhované, budou založeny do minimální nezámrzné hloubky 0,8 m dle terénu a reakce na jeho uspořádání. Zídky budou betonové, ze ztraceného bednění, doplněné o roxory po 0,5 m. Tyto zídky budou obloženy přizdívkou tl. 9 cm a zakryty shora římsovými deskami  tl. 10 cm z přírodního pískovce. Zídky budou v rámci úprav uzpůsobeny potřebám vyrovnání terénních nerovností tak, aby terénní schody nepřevyšovaly výšku 0,5 m (tj. 1,2 m včetně parapetní zídky 0,7 m vysoké) z důvodu potřeby vizuálního propojení prostoru z pohledu chodce. V místech náměstí bude zídka ze strany shromažďovacího prostoru ve výšce 0,9 m nad pochozí plochou doplněna o ocelové horizontální zábradlí o rozměru 40×10 mm s grafitovým nátěrem. Zábradlí bude ve výšce 0,2 m nad horní hranou římsy zídky. Zábradlí prochází lokálně rozšířenou svislou spárou mezi římsovými deskami z pískovce a je kotveno na chemickou kotvu do betonové konstrukce opěrné zdi. Pod zídkou nebude výška přesahovat 1,2 m. Maximální výškový rozdíl se bude pohybovat od 0 do 0,5 m. Přizdívka bude provedena formou řádkového zdiva na divokou vazbu (nepravidelné střídání kamenů délky 20 a 40 cm) s průběžnou ložnou spárou po 10 cm. Ložná spára není vodorovná, ale sleduje spád horní úrovně terénu, tak aby zídka měla konstantní výšku 0,7 metru ze strany plochy náměstíčka. Proti posunutí je přizdívka zabezpečena kotvením nerezovými kotvami do nosné betonové konstrukce v rastru á 1 metr do sponu. Přizdívka z pískovce je usazena na rozšířený základ opěrné zdi ze ztraceného bednění, který má vodorovný líc, vzniká tedy atypická první řada kamenů přizdívky s plynule narůstající výškou tzn. Vodorovná spodní hrana, horní hrana stoupá dle spádu hrany náměstíčka resp. dle spádu hrany přilehlé chodníkové propojky.

# Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonický výraz sanované opěrné zdi zůstane zachován, chybějící části budou doplněny jako funkční repliky (prefabrikovaná římsa ze železobetonových dílců, pískovcové zábradelní sloupky, kyklopské zdivo pískovcové). Nový výraz dostane dvoutrubkové zábradlí, které bude kovové s povrchovou úpravou nátěrem v barvě matný antracit, čímž se sjednotí s jednotnou povrchovou úpravou nového mobiliáře v celé lokalitě. Nové opěrné zdi budou materiálem římsy a zdiva odkazovat na historickou zeď, zábradlím spolu s řešením koruny zdi a sklonem ložné spáry i římsy dle terénu přiznávají svou novověkost. Konstrukčně se jedná o betonovou zeď z tvárnic ztraceného bednění s obkladem z přírodního pískovce a krycí římsou z pískovcových desek, skrze jehož svislé spáry je zábradlí usazeno na horní úroveň betonové zmonolitněné konstrukce a v ní chemickou kotvou připevněno. Zbudováním opěrných zdí se ve svažitém území vytvářejí komfortnější pobytové plochy, které je vždy umožněno využívat i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (minimálně jeden bezbariérový přístup na všechny  terasové úrovně vymezené opěrnými zdmi. Opěrné zdi též tvoří přirozenou vodící linii pro osoby slabozraké a nevidomé.

Zajištění souladu se zájmy státní památkové péče:

Konečná podoba replik pískovcových zábradelních sloupků, železobetonových dílců říms stávající opěrné zdi, přeskládaného úseku stávajícího kyklopského zdiva, řádkového zdiva nových opěrných zdí  jakož i zábradlí nových opěrných zdí včetně jeho kotvení podléhá schválení výkonného orgánu státní památkové péče – práce na nových opěrných zdech a sanaci stávající opěrné zdi musí začít vždy konzultací s AD a památkáři vyvzorkováním všech určujících prvků zdí VČETNĚ SCHVÁLENÍ a až poté je možno zadat do výroby a prvky instalovat.

# Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Základní charakteristika

- Opěrné zdi ze ztraceného bednění

Zeď A (terasa kavárny)

Dvakrát zalomená, Rozvinutá délka: 20,36 (vč. průchodu 3 m) + 33,25 + 7,5 = 56,0 metrů celkem

Šířka 0,5 m; výška 0,7 metru ze strany shromažďovacího prostoru a maximálně 1,2 m ze strany druhé. Horní hrana je vodorovná na kótě 292,90 m.n.m. – kopíruje hranu vymezené plochy terasy, která je vodorovná na kótě 292,20 m.n.m.

Zeď B (podél ulice Čsl. armády)

Délka 45,1 metrů

Šířka 0,5 m; výška 0,7 metru ze strany shromažďovacího prostoru a maximálně 1,2 m ze strany druhé. Horní hrana klesá z kóty 292,23 na 291,64 m.n.m. ve spádu 1,3 % dle spádu hrany plochy náměstíčka.

Zeď C

Délka 16,1 metrů (podél chodníkové propojky)

Šířka 0,5; výška 0,7 metru ze strany shromažďovacího prostoru a maximálně 1,2 m ze strany druhé. Horní hrana klesá z kóty 292,90 na 291,98 m.n.m. ve spádu 5,7 % dle spádu hrany vyšší sousedící plochy, kterou je zde chodníková propojka mezi ulicemi XX a uličí Československé armády.

- Opěrná zeď stávající, sanovaná

Opěrná zeď I

Délka 105,17 m

Šířka 0,5 m; výška maximálně 1,2 m. Hrana sleduje průběh stávaj. komunikace.

# TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

Příprava území, zemní práce, založení

Opěrné stěny A až C jsou založeny v různých hloubkách terénu. Tvárnice ztraceného bednění jsou založeny minimálně 0,8 metru pod terénem s vodorovnou spárou. Výška řady je 250 mm v mírně svažitém terénu tak vzniká stupňovité založení, Opěrné zdi jsou založené v maximální hloubce 1,1 metru. Hloubka založení je patrná z výkresové části této PD.

Konstrukční systém

Nosná konstrukce, prvky

Opěrné zdi budou seskládané z tvárnic tl. 500 mm v úrovni podzákladí, v úrovni nad terénem nižší úrovně bude provedena hydroizolační separace a pokračováno tvárnicemi tl. 400 mm, na uvedený ozub 100 mm bude uložen obklad pískovcovým kamenem tl. 90 mm. Nad druhou přiléhající úroveň (vyšší) vybíhá zdivo již tvárnicemi tl. 300 mm, opět na ozub 100 mm se ukládá pískovcový obklad tl. 90 mm. Ozubené řady tvárnic jsou shora dobetonávkou zarovnány do plynulého průběhu k usazení římsových dílců. Poté co se usadí římsy je dokončen obklad s pružnou měkkou výplní horní spáry (k zamezení drcení obkladu sedáním/dotvarováním římsy).

Svislé a vodorovné konstrukce

Ztracené bednění: Betonové dutinové tvárnice 400x250×500 mm a 300×250×500 + výztuž B500B dle ČSN EN 10027-1 (10505(R)) + beton C20/25 dle ČSN EN 206-1, stupeň vlivu prostředí XC2 dle EN 206-1.

Pískovcová římsa tl. 10 cm pro opěrné zdi A–C z kamenů délky 20 a 40 cm podléhá schválení finálního provedení, je ji nutné vyvzorkovat a předvést spolu se vzorkem navazujícího obkladu z řádkového pískovcového zdiva tl. 9 cm a vzorku kotvení do betonové konstrukce opěrné zdi ocelovou pásovinou na chemickou kotvu. Instalaci bude předcházet schválení vyvzorkovaných prvků výkonným orgánem státní památkové péče (VO SPP).

Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky

Na objektu železobetonové opěrné zdi A až C bude umístěné jednotrubkové zábradlí – ocelový plný profil 40×20 mm s grafitovým nátěrem. Zábradlí prochází skrze lokálně rozšířenou svislou spáru římsových kamenů k hornímu líci betonové nosné konstrukce, kde je kotvené pásovinou na chemickou kotvu. Při volbě tvarového a materiálového řešení jednotlivých zámečnických výrobků je brán zřetel na jednotnost architektonického řešení v rámci celého území, kovové dílce mají povrch matný v barvě antracit. Podrobně budou veškeré zámečnické prvky popsány ve vyšším stupni PD. Instalaci zábradlí musí předcházet vyvzorkování zábradlí tzn. zábradelní dílec vč. kotvení do zdi a způsobu vzájemného napojování dílců zábradlí, následovat bude schválení (VO SPP) instalovaného vzorku a až poté je možné zadat do výroby.

Izolace

Izolace proti zemní vlhkosti přerušením zdiva nataveným asfaltovým pásem, na straně s dlažbou spádovanou k opěrné zdi je u paty zdi drenážní perforovaná trubka pro odvod zemní vlhkosti, obalená textilií proti zanášení, obsypaná štěrkem, odkanalizovaná do dešťové kanalizace.

Opěrná zeď stávající bude obnovena na základě zhotovení funkčních replik k tomuto účelu poslouží dochované původní prvky tj. pískovcový sloupek, římsový dílec i úsek kyklopského zdiva. Instalaci musí předcházet schválení vyvzorkovaných prvků výkonným orgánem státní památkové péče (VO SPP).

# Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba vzhledem ke svému charakteru byla posuzována z pohledu vlivů na životní prostředí!!!

Vliv na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na půdu lze hodnotit zejména z hlediska záboru a znečištění půdy, ovlivnění místní topografie a vlivu na stabilitu a erozi půdy a vlivy spojené s ukládáním odpadů do půdy. Z hlediska záboru půdy budou nejvíce ovlivněny ostatní plochy se způsobem využití jako zastavěné plochy a nádvoří, ostatní komunikace a manipulační plochy. Okrajově pak jako zeleň, sportoviště a rekreační plochy a jiné plochy. Jedná se o pozemky v koridoru navrženém pro výstavbu komunikací a na plochách pro vybudování rodinných domů v severní části zájmového území. Zemědělská půda bude dotčena pouze minimálně, půjde o zásah do několika pozemků vedených v k. ú. jako zahrady a ovocné sady. Vliv na zábor půdy je možné hodnotit jako nevýznamný, lokálního charakteru. Záměr nevyvolá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Riziko znečišťování půdního prostředí může být spojeno v období výstavby s únikem závadných látek, a to především v důsledku havarijních situací. Je proto zapotřebí dbát na dodržování pracovní kázně a udržování stavebních a dopravních mechanismů v dokonalém technickém stavu. Během provozu bude docházet k znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a údržby komunikace (posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných hmot, úkapy ropných látek). Vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy se nebude jednat o významné znečišťování. Navržená úprava komunikace zachovává stávající výškové i směrové vedení, nově vybudované úseky budou v maximální možné míře kopírovat stávající terén. Nově vybudované zpevněné plochy budou zabezpečeny proti erozi zatravněním, případně osázením vhodnými dřevinami. Stabilita půdy v širším okolí záměru nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna. Není předpokládáno negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny odpady vzniklé v průběhu výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených a dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Celkově lze negativní vlivy na půdu hodnotit jako nevýznamné.

Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje se nepředpokládá, případně bude nevýznamný. Při následné realizaci záměru je třeba zohlednit pohřbené skládky odpadu a jejich možný vliv na budoucí stavby.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchové a podzemní vody lze obecně rozdělit na ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území a ovlivnění jakosti vod. Navržený záměr nekříží ani nezasahuje do žádného vodního toku, nezasahuje do záplavových území. Srážkové vody z povrchu komunikací budou odvedeny do nově vybudované dešťové kanalizace napojené na stávající systém stokových sítí. Splaškové vody pak do splaškové kanalizace napojené do stávajícího systému splaškových vod. Během výstavby záměru je nezbytné dbát na dodržování pracovní kázně a udržovat stavební stroje v dobrém technickém stavu, aby bylo eliminováno riziko havarijního úniku závadných látek do okolního prostředí. V případě havárie je nezbytné postupovat podle předem zpracovaného a schváleného havarijního plánu. Negativní ovlivnění jakosti vod bude spojeno především s rizikem havarijních situací, a to jak v období výstavby, tak v období provozu, dále pak s potřebou zimní úpravy komunikací (především posypem NaCl). Vzhledem k charakteru území a navrhovanému způsobu odvodnění lze však případné vlivy hodnotit jako nevýznamné.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba záměru vyžaduje demolici nemnoha zbývajících stavebních objektů a konstrukcí v areálu kasáren. Jedná se zejména o menší trafostanici, část bunkru, zbytky cest, betonové zídky a oplocení (betonové, pletivové), dále ocelové brány a vrata. Budova garáží je stále využívána, jako podmíněná stavba bude demolována na základě samostatné dokumentace. Objekt trafostanice je odpojen a odstrojen, ani ostatní objekty již většinou svou funkci neplní. Záměrem nedojde k ovlivnění kulturních a národních kulturních památek ani k zásahu do památkově chráněného území, pouze do II. ochranného pásma městské památkové rezervace Jičín. Budou dotčeny pozemky a objekty mimo vlastnictví investora, realizace záměru tedy bude možná až po odkupu těchto pozemků. V zájmovém území nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů, je proto třeba respektovat požadavky státní památkové péče z hlediska archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností lze při splněný požadovaných podmínek hodnotit ovlivnění hmotného majetku a kulturních památek jako nevýznamné.

Vliv na obyvatelstvo – veřejné zdraví

Vzhledem k charakteru stavby nelze očekávat významné negativní vlivy na veřejné zdraví. Vlivy obdobných staveb na obyvatelstvo lze hodnotit zejména z následujících pohledů:

• zdravotní rizika (emise škodlivých látek, hluková zátěž),

• sociální a ekonomické důsledky,

• narušení faktorů pohody,

• narušení jiných faktorů (dělící účinky, znehodnocení životního prostředí).

Zdravotní rizika

Z hlediska vlivů záměru na zdraví obyvatelstva lze jako hlavní faktory, které v dotčené oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, hodnotit především hlukovou zátěž, případně i znečištění ovzduší exhalacemi. Posuzovaný záměr nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření, které by mohly negativně ovlivnit obyvatelstvo. V souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani kontaminace půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy, či jejich toxiny.

Období výstavby

Mezi nepříznivé vlivy spojené se zdravotními riziky pro obyvatelstvo způsobené výstavbou obdobných záměrů patří zejména vyšší prašnost a emise dalších znečišťujících látek do ovzduší a hluk způsobený pohybem stavebních a dopravních mechanismů. Ovlivnění je významné zejména v případě, kdy tyto práce probíhají v blízkosti obytné zástavby, nebo kdy bude přes obytnou zástavbu realizován dovoz stavebních materiálů.

Ačkoliv lze výše uvedené vlivy hodnotit jako poměrně významné, jedná se pouze o krátkodobé ovlivnění časově omezené dobou nutnou pro výstavbu. Dovoz stavebních materiálů bude realizován po stávajících komunikacích. Trasy pro dovoz materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy, je třeba je plánovat tak, aby se v co nejvyšší míře vyhýbaly obydleným územím. V případě vedení tras osídlenými oblastmi je třeba minimalizovat negativní působení zařazením vhodných organizačních opatření (jedná se např. o vypínání motorů dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci dovozu stavebních materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu, udržování dopravních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, zajištění přepravovaných sypkých materiálů pro eliminaci prašnosti). Dovoz materiálu a strojů na staveniště je třeba provádět v denní době.

Stavební práce a doprovodné činnosti související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel potřebná ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). Veškeré výše popsané negativní vlivy lze hodnotit jako krátkodobé, časově omezené dobou nezbytnou pro výstavbu záměru.

Odpady ze stavební činnosti

Obecně budou odpady z výstavby likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 a dle dalších norem platných v odpadovém hospodářství. Likvidace bude probíhat přes odbornou firmu ve smluvním vztahu. Pro shromažďování odpadů budou vyčleněny v prostoru staveniště plochy, určené pro umístění kontejnerů.

Komunální odpad

Komunální odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším obecním odpadem. Podporováno bude třídění odpadů, kontejnerová stání budou umístěna v docházkových vzdálenostech.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu

Vlivy na přírodu a krajinu jsou akceptovatelné.

Vlivy uvažovaného záměru na krajinný ráz lze považovat za únosné.

### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr se nedotýká žádné lokality, vyhlášené v rámci programu Natura 2000, neovlivní území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

K této stavbě nevznikají podmínky ze stanoviska EIA.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V této stavbě nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# Dopravní řešení

Dopravní řešení území navazuje na stávající komunikační systém kolem Čeřovky. Systém je tvořen místními obslužnými komunikacemi vedenými po vrstevnicích a po spádnici. Celý systém je napojen na nadřazenou komunikační síť, kterou tvoří průtah silnice II/286 (ul. Revoluční) a sběrné místní komunikace (ul. Jiráskova, Havlíčkova a ul. Sv. Čecha). Významným bodem připojení celé lokality je pak okružní křižovatka, kde se výše zmíněné komunikace protínají. V systému obslužných komunikací rozlišujeme komunikace páteřní, které přivádí dopravu z lokality na nadřazenou komunikační síť. Jsou to ul. Bolzanova a Foersterova.

# Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba byla navržena tak aby byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

# ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů byly do PD zapracovány. Jedná se o materiálové a konstrukční řešení opěrných zdí a nutnost schválení finální podoby prvků od VO SPP.

V Ústí nad Labem, duben 2019				Vypracoval: Ing. arch. Daniel Vágner