Podrobný popis předmětu plnění a kontrolní list technické specifikace

Název veřejné zakázky: 	Obec Sobotín - pořízení traktoru

| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktor |  |  |  |
| Kategorie vozidla | T1a | ANO/NE |  |
| Schválená technická způsobilost provozu na pozemních komunikacích podle zákona 56/2001 Sb. v platném znění | Ano | ANO/NE |  |
| Počet kusů pořizovaných vozidel | 1 ks | ANO/NE |  |
| Nový stroj | Ano | ANO/NE |  |
| Vznětový motor | Ano | ANO/NE |  |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení | min. 130 HP | [doplní uchazeč] |  |
| Počet válců max. (ks) | 4 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Objem motoru min. (cm3) | min. 4.500 cm3 | [doplní uchazeč] |  |
| Systém navyšování výkonu motoru | Ano | ANO/NE |  |
| Jmenovitý výkon motoru s navýšením | min. 150 HP | [doplní uchazeč] |  |
| Nejvyšší povolená hmotnost traktoru | min. 10.000 kg | [doplní uchazeč] |  |
| Rozvor | min. 2.550 mm | [doplní uchazeč] |  |
| Přední náprava | odpružená | ANO/NE |  |
| Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě | samosvorná | ANO/NE |  |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě | elektrohydraulicky ovládaný uzávěr diferenciálu s automatikou | ANO/NE |  |
| Otáčky zadní vývodové hřídele (ot. / min) | 540/540E/1000 | [doplní uchazeč] |  |
| Převodovka | mechanická | ANO/NE |  |
| Převodovka se stupni řazenými při zatížení | min. 4 stupně | [doplní uchazeč] |  |
| Výkon pracovního hydraulického čerpadla min. (l/min) | min. 80 l/min | [doplní uchazeč] |  |
| Počet vnějších hydraulických okruhů vzadu min. (ks) | min.3 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Ovládání vnějších hydraulických okruhů vzadu | mechanické | ANO/NE |  |
| Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou | Ano | ANO/NE |  |
| Maximální zdvihací síla zadních ramen | min. 6.000 kg | [doplní uchazeč] |  |
| Kabina | odpružená | ANO/NE |  |
| Kabina | klimatizovaná | ANO/NE |  |
| Pracovní světla vpředu | min. 4 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Pracovní světla vzadu | min. 4 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Pracovní světla vpředu uprostřed | min. 2 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Osvětlení komplet v LED | Ano | ANO/NE |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Ano | ANO/NE |  |
| Sedadlo spolujezdce | Ano | ANO/NE |  |
| Stěrač zadního okna | Ano | ANO/NE |  |
| Ostřikovač zadního okna | Ano | ANO/NE |  |
| Rádio | Ano | ANO/NE |  |
| USB zásuvka v kabině traktoru | Ano | ANO/NE |  |
| Oranžové maják na střeše kabiny | min. 2 ks | [doplní uchazeč] |  |
| Interval výměny motorového oleje | min. 500 mth | [doplní uchazeč] |  |
| Interval výměny oleje v převodovce a koncových převodech | min. 1500 mth | [doplní uchazeč] |  |
| Přední blatníky | otočné | ANO/NE |  |
| Pneumatiky | šípový vzor | ANO/NE |  |
| Pneumatiky zadní | 460/85R38 | ANO/NE |  |
| Pneumatiky přední | 380/85R28 | ANO/NE |  |
| Konstrukce | celorámová | ANO/NE |  |
| Vzduchové brzdy | 2 okruhy | ANO/NE |  |
| Vypínač baterie | Ano | ANO/NE |  |

V ……………………….. Dne …………………….

……………………………………………………………….

Podpis uchazeče