B.8. Zásady organizace výstavby

Vypracováno v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

# Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Řešené území se nachází na severním okraji městské části Praha Kolovraty v místě křížení ulic Měsíčková a Bazalková. Ulice Bazalková je v současné době zaslepena. V rámci projektu základní školy bude tato komunikace prodloužena a podél ní založen parkovací pás pro potřeby návštěvníků školy. Vjezd a vstup na staveniště bude v místě stávajícího zaslepení komunikace. Příjezd na staveniště bude možný po stávajících komunikacích.

Řady technické infrastruktury v okolí zamýšlené stavby jsou připravené na danou výstavbu. Před řešeným pozemkem je zakončen řad splaškové kanalizace vedený z ulice Bazalková – kamenina DN300. Do koncové šachty tohoto řadu bude napojena jedna větve splaškové kanalizace zamýšlené výstavby. Tuto šachtu lze využít pro napojení splaškové kanalizace ze sociálních buněk zařízení staveniště.

Zamýšlená výstavba základní školy bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad vedený v ulici Měsíčková a Bazalková - litina DN200. Tento řad je doveden až k zaslepení ulice Bazalková a před jeho zaslepením je osazen nadzemní hydrant. Toto místo bude využito pro napojení vody pro potřeby stavby.

# Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Celé území vymezené pro realizaci záměru je nezastavěné, v současné době se zde nachází pole. V místě nového objektu se nenachází žádné inženýrské sítě. Ty jsou vedeny ve stávající komunikaci a přilehlých chodnících. Nevznikají žádné požadavky na asanace a demolice.

Z důvodu vjezdu pro zásobování a jednotek HZS a z důvodu rozhledových poměrů na křižovatce je nutno pokácet tři stávající stromy.

Jedná se o hrušeň Calleryova (Pyrus calleryana).

Obvod stromů je do 80cm ve výšce 130 cm, ale stromy jsou součástí stromořadí, proto je potřeba povolení ke kácení.

# Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dlouhodobý dočasný zábor staveniště vymezený oplocením leží na pozemcích ve vlastnictví hl.m.Prahy ve svěřené správě investora.

Jedná se o pozemky k.č.1263/756, 1263/757, 1263/758, 1263/523, 1263/525.

Krátkodobý zábor pro připojení inženýrských sítí se nachází na pozemcích k.č.1263/453, 1263/758, 1263/523, 1263/525, 1263/423, 1263/522 ve vlastnictví hl.m.Prahy ve svěřené správě investora a na pozemku 1263/623 ve vlastnictví hl.m.Prahy.

# Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Trvalý zábor leží na části slepého konce chodníku podél ulice Měsíčková. Pohyb chodců je umožněn po protější straně chodníku. Obchozí trasy nejsou nutné.

# Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Objekt je osazen do terénu tak, aby upravený terén kolem objektu korespondoval s původním terénem. Zemina vykopaná pro suterénní prostory bude využita k vyrovnání terénu plánované parkové a sportovně relaxační plochy.

Zbytek zeminy bude využit na vybudování plánovaného zemního valu, popř. odvezen na deponii.

V Praze 06/2020                                                                      ing.Ilona Matějíčková