akce:	Rekonstrukce ploché střechy Domova seniorů Hranice – Hospodářská budova E, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice I-Město, parc. č. 3324, 3323, 3499, 5347 a 1637/5, Hranice [647683]

stupeň:	PD

investor:	Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

projekt:	Bc. Tomáš Čichoň

zodp. projektant:	Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353

zhotovitel PD:	ML Construction & Consulting, Zámostní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava

archivní číslo:	24/03

# D.1.1-01 Technická zpráva

- Účel a popis objektu

- Urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení

- Bezbariérové užívání stavby

- Technické a konstrukční řešení

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- Vliv stavby na životní prostředí

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Obecné požadavky na výstavbu

- Účel a popis objektu

Objekt je situován na parcele č. 3324 o výměře 1197 m2 v katastrálním území Hranice [647683]. Vjezd na pozemek je z místní komunikace (zpevněná komunikace). Celý areál domova seniorů je situován na pozemku investora a konkrétně se jedná o parcelní č.3323, 3324, 3499, 5347 a 1637/5. Objekty jsou napojeny na sítě dopravní i technické infrastruktury. Areál je tvořen dvěma obytnými budovami se zdravotnickým zázemím a hospodářskou budovou. Jednotlivé budovy jsou vzájemně propojeny komunikačními krčky. Obytné budovy mají 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, hospodářská budova a krčky jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochými střechami. Areál byl vystavěn v letech 1981-1986. Veškeré inženýrské sítě a jejich přípojky jsou podzemní a budou nedotčeny. Taktéž okolní zeleň nebude stavbou dotčena. Staveniště se nebude nacházet v území chráněném podle zvláštních předpisů ani v chráněné krajinné oblasti. Celkově lze konstatovat, že území výstavby není zatíženo žádnými omezeními, které by významně znesnadňovaly výstavbu. Parcely kolem objektů jsou rovinaté až mírně svažité, přístupné ze všech stran. Areál je částečně oplocen.

Rekonstrukce ploché střechy Domova seniorů se bude týkat hospodářské budovy E. Hospodářský pavilon E je postaven v konstrukčním systému MS OB. Objekt má suterén a 1 nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu ze severní strany je zároveň hlavním vstupem do Domova seniorů. Provozní vstupy jsou z východní a jižní strany. Uprostřed objektu je v 1NP otevřené atrium, zastřešené konstrukcí z polykarbonátového skla. V1PP jsou provozní místnosti, sklady, kotelna a garáže, v 1NP je atrium, kuchyně, jídelna a vstupní hala. Plochá střecha prošla v roce 2009 komplexní rekonstrukcí. Dále má objekt z výplně otvorů z plastových profilů a izolačních dvojskel.

Celý areál je napojen pomocí přípojek elektro, plynu, vodovodu, a dále je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Všechny tyto inženýrské sítě budou během výstavby zachovány – nedochází ke změně.

Před zpracováním tohoto projektu byla provedena vizuální prohlídka ploché střechy hospodářské budovy E. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že stav objektů odpovídá přibližně jejich stáří, tzn., že nejsou splněny současné požadavky na provoz.

Projekt řeší:

Stavba zahrnuje rekonstrukci ploché střechy stávající hospodářské budovy E domova seniorů:

- demontáž části skladby střešního pláště, konktrétně tepelné izolace a hydroizolační vrstvy

- demontáž malých střešních světlíků a následná zpětná montáž

- demontáž zatěžovací vrstvy z betonových dlaždic a případná následná montáž

- demontáž podkladní desky atiky a oplechování atiky

- demontáž všech prostupů střechy (střešních vpustí, odvětrávacích hlavic, ventilačních komínů a odvětrávacích komínků)

- montáž nové tepelněizolační vrstvy

- montáž nové ochranné hydroizolační vrstvy

- montáž nové podkladní desky atika a nového oplechování

- projekt řeší také případnou budoucí montáž fotovoltaické elektrárny na střechu

Urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení

- Urbanistické řešení

Areál je využíván jako Domov seniorů Hranice a poskytuje tyto služby – Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Pečovatelskou službou. Jedná se o rekonstrukci ploché střechy stávající hospodářské budovy E.

Objekt je situován na parcele č. 3324 o výměře 1197 m2 v katastrálním území Hranice [647683]. Vjezd na pozemek je z místní komunikace (zpevněná komunikace). Celý areál domova seniorů je situován na pozemku investora a konkrétně se jedná o parcelní č.3323, 3324, 3499, 5347 a 1637/5. Objekty jsou napojeny na sítě dopravní i technické infrastruktury. Areál je tvořen dvěma obytnými budovami se zdravotnickým zázemím a hospodářskou budovou. Jednotlivé budovy jsou vzájemně propojeny komunikačními krčky. Obytné budovy mají 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, hospodářská budova a krčky jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochými střechami.

Rekonstrukce ploché střechy Domova seniorů se bude týkat hospodářské budovy E. Hospodářský pavilon E je postaven v konstrukčním systému MS OB. Objekt má suterén a 1 nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu ze severní strany je zároveň hlavním vstupem do Domova seniorů. Provozní vstupy jsou z východní a jižní strany. Uprostřed objektu je v 1. NP otevřené atrium, zastřešené konstrukcí z polykarbonátového skla. V1.PP jsou provozní místnosti, sklady, kotelna a garáže, v 1.NP je atrium, kuchyně, jídelna a vstupní hala. Plochá střecha prošla v roce 2009 komplexní rekonstrukcí. Dále má objekt z výplně otvorů z plastových profilů a izolačních dvojskel.

Celý areál je napojen pomocí přípojek elektro, plynu, vodovodu, a dále je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Všechny tyto inženýrské sítě budou během výstavby zachovány – nedochází ke změně.

Architektonické řešení

Navržené stavební úpravy nemají dopad na urbanistické řešení, ani na řešení architektonické (na změnu tvaru objektu). Jedná se o změnu dokončené stavby. Architektonické ztvárnění stavby je již dáno stávající stavbou. Hospodářská budova je postavena jako dvoupodlažní (suterén a 1 nadzemní podlaží). Stávající střecha hospodářské budovy Domova seniorů je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Tato plochá střecha bude zachována, avšak bude vyměněna část střešního pláště střechy, a to konkrétně tepelněizolační a hydroizolační vrstva. Stávající tepelněizolační vrstvu tvoří střešní tuhé desky z minerálních vláken (MW) o tloušťce 160 mm a 80 mm, celkově pak 240 mm. Stávající hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená fólie z měkčeného PVC s PES výztuží tl. 1,5 mm.

Plochá střecha bude nově zateplena tepelnou izolací z desek pěnového polystyrénu EPS 150 tloušťky 160 mm a 80 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 [W*m-1K-1]. Střešní plášť bude chránit před povětrnostními vlivy nová hydroizolační vrstva z PVC-P fólie tloušťky 1,8 mm, mechanicky kotvená, se separační vrstvou ze sklovláknité textilie 120 g/m2.

Fasáda objektu bude zachována, tak jako výplně vnějších otvorů, která jsou plastová s izolačními dvojskly. Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaných plechů tloušťky 0,6 mm, barvy šedé. Střešní krytinu tvoří PVC-P fólie tloušťky 1,8 mm, mechanicky kotvená, se separační vrstvou ze sklovláknité textilie 120 g/m2.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do objektu ze severní strany je zároveň hlavním vstupem do Domova seniorů. Provozní vstupy jsou z východní a jižní strany. Uprostřed objektu je v 1. NP otevřené atrium, zastřešené konstrukcí z polykarbonátového skla. V1.PP jsou provozní místnosti, sklady, kotelna a garáže, v 1.NP je atrium, kuchyně, jídelna a vstupní hala.

Provozní řešení

Stavba nevyžaduje specifické požadavky na provoz.

- Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno – zůstává původní.

- Technické a konstrukční řešení

Plochá střecha bude nově zateplena tepelnou izolací z desek pěnového polystyrénu EPS 150 tloušťky 160 mm a 80 mm, celková tloušťka tepelného izolantu bude 240 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 [W*m-1K-1]. Střešní plášť bude chránit před povětrnostními vlivy nová hydroizolační vrstva z PVC-P fólie tloušťky 1,8 mm, mechanicky kotvená, se separační vrstvou ze sklovláknité textilie 120 g/m2. Nové klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaných plechů tloušťky 0,6 mm.

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci stavby.

  - Popis stávajícího stavu

Hospodářský pavilon E je postaven v konstrukčním systému MS OB – železobetonový bezprůvlakový skelet. Nosný skelet tvoří železobetonové sloupy 400x400 mm, na které jsou osazeny skryté stropní průvlaky. Stropní konstrukce je tvořena ze železobetonových předpjatých stropních panelů Spiroll. Na nosný skelet je zavěšen obvodový plášť tvořený keramickými obvodovými panely tl. 260 mm v kombinaci s vyzdívkami z keramických tvarovek CD29. Plochá střešní konstrukce je zateplena minerální tepelnou izolací ve dvou vrstvách tloušťky 160 mm a 80 mm, celková tloušťka tepelného izolantu 240 mm. Spádová vrstva je vytvořena pomocí EPS spádových klínů v tloušťce 20-160 mm. Parozábranu tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie. Střešní krytina je z fólie z měkčeného PVC s PES výztuží tl. 1,5 mm

Poznámka: Skutečnou skladbu a stav jednotlivých vrstev konstrukcí je nutno před rekonstrukci vždy ověřit sondáži, dle skutečné skladby případně upravit technické řešení.

  - Přípravné a bourací práce

Bourací práce budou spočívat v:

- odstranění střešní krytiny ploché střechy z fólie z měkčeného PVC s PES výztuží tloušťky 1,5 mm

- odstranění klempířských prvků ploché střechy (oplechování atiky, závětrné lišty apod.)

- odstranění podkladní desky atiky z OSB

- odstranění tepelněizolační vrstvy z tuhých desek z minerálních vláken tloušťky 160 mm a 80 mm

- odstranění zatěžovací vrstvy z betonových dlaždic a uložení na deponii pro možné zpětné použití

- odstranění všech prostupů střechy (střešních vpustí, odvětrávacích hlavic, ventilačních komínů a odvětrávacích komínků)

- demontáž všech malých světlíků (po provedení hydroizolační vrstvy zpětná montáž)

Technologický postup bourání obecně:

- před započetím prací nutno provést průzkum stavu objektu a jeho okolí a zjistit inženýrské sítě, musí být zajištěn stálý dozor odpovědné osoby,

- dále nutno vymezit prostor bourání, zajistit proti vstupu nepovolaných osob, odpojit a zajistit rozvodné sítě a kanalizace. Vyčlenění prostoru v areálu, kde budou dočasně shromažďovány a tříděny vybourané hmoty. Vzhledem k tomu, že vybourané hmoty a stavební suť nelze považovat za nebezpečný (kontaminovaný) odpad, nevyžaduje vyčleněný prostor dalších opatření, musí však být oddělen od zbytku areálu provizorním oplocením.

- při bourání je nutno sledovat ostatní okolní konstrukce, jestli se nevytvořily poruchy při bourání, bourání se má provádět za denního světla, bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita konstrukce,

- zajistit možnosti odstranění odbouraného materiálu popř. jeho skládkování tak, aby nepřekážel dalšímu postupu prací včetně vstupů a vjezdů,

- bourání provádět tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních částí stavby,

- další části objektu bourat až po odstranění částí nad nimi, únosnost vodorovných částí objektu příp. zpevnit podpěrami,

- Při bourání nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb. - ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a to část desátou – Bourací a rekonstrukční práce.

- Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.

- Pokud není zajištěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni opírat ani jednoduché žebříky pro pomocné práce nebo při vázání lan.

- Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěna opatření na snížení prašnosti.

- Pracovníci provádějící bourací práce musí být prokazatelně seznámeni s dalším možným nebezpečím (ohrožení pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod.).

- Zajistit vstupy a okolí bouraného objektu (viditelné označení, ohrazení, oplocení).

- Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce.

- Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybouraným materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu bourání zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určeny. Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat. Vybouraná suť se musí ihned odstraňovat pomocí uzavřených skluzů.

  - Zemní práce

Není řešeno – zůstává původní.

  - Základy

Není řešeno – zůstává původní.

  - Svislé konstrukce, příčky, překlady

Není řešeno – zůstává původní.

  - Vodorovné konstrukce

Není řešeno – zůstává původní.

  - Schodiště

Není řešeno – zůstává původní.

  - Střecha

Střecha hospodářské budovy Domova seniorů Hranice je plochá jednoplášťová větraná, nepochůzná. Stropní konstrukce je tvořena ze železobetonových předpjatých stropních panelů Spiroll. Nová střešní krytina bude z PVC-P fólie tloušťky 1,8 mm, mechanicky kotvená, se separační vrstvou ze sklovláknité textilie 120 g/m2. Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm povrchově chráněné vrstvou měkčeného PVC. Střecha bude nově zateplena tepelnou izolací z desek pěnového polystyrénu EPS 150 tloušťky 160 mm a 80 mm, celková tloušťka tepelného izolantu vychází 240 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 [W*m-1K-1]. Tato tepelná izolace nahrazuje původní tuhé desky z minerální izolace z důvodu vytvoření vhodného podkladu pro budoucí instalaci fotovoltaických panelů. Spádové klíny z EPS a parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie zůstanou původní. Nová podkladní deska atiky bude zhotovena z březové foliované překližky, která bude kotvena do atiky pomocí ocelových vrutů. Po demontáži malých světlíků bude v těchto místech zhotovena nová hydroizolační vrstva společně s novým těsnícím prvkem po obvodu světlíku. Vzhledem k pracné demontáži velkého světlíků bude původní hydroizolace odřezána 10 cm po celém obvodu pod světlíkem a bude zde osazen klempířský prvek v podobě okapničky tvaru Z, provedení viz výkresová dokumentace. Stávající hromosvod bude rozebrán a po realizaci střešního souvrství bude realizován nový hromosvod dle dokumentace.

  - Klempířské prvky

Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaných plechů tloušťky 0,6 mm. Jedná se o oplechování atiky, okapního profilu tvaru Z po obvodu velkého světlíku, závětrných lišt a odvětrávacích hlavic se stahovací objímkou.

  - Výplně otvorů

Není řešeno – zůstává původní.

  - Úpravy povrchů

Není řešeno – zůstává původní.

  - Podhledy a opláštění

Není řešeno – zůstává původní.

  - Podlahy

Není řešeno – zůstává původní.

  - Hydroizolace, parozábrany a geotextilie

Hydroizolace střechy – parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie zůstane původní. Střešní krytina bude zhotovena z PVC-P fólie tloušťky 1,8 mm, mechanicky kotvená, se separační vrstvou ze sklovláknité textilie 120 g/m2.

  - Izolace

Tepelná izolace střechy – spádové klíny z desek EPS tloušťky 20-160 mm zůstanou původní. Spádové klíny budou doplněny o tepelnou izolaci z desek EPS 150 o tloušťkách 160 mm a 80 mm, celková tloušťka nové tepelné izolace 240 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 [W*m-1K-1]. Tato tepelná izolace nahrazuje původní tuhé desky z minerální izolace z důvodu vytvoření vhodného podkladu pro budoucí instalaci fotovoltaických panelů.

  - Omítky

Není řešeno – zůstává původní.

  - Obklady

Není řešeno – zůstává původní.

  - Větrání místnosti

Není řešeno – zůstává původní.

  - Osvětlení

Není řešeno – zůstává původní.

  - Prostupy střechou

Nové střešní vpusti Ø100 mm budou z PVC včetně integrované manžety z hydroizolační fólie z měkčeného PVC a ochranným košem. Odvětrávací komínky Ø75 a Ø150 mm budou z PVC včetně integrované manžety z hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Odvětrávací hlavice Ø200, Ø250 a Ø450 mm budou provedeny z pozinkované oceli opatřeny manžetou z hydroizolační fólie z měkčeného PVC a ocelovou stahovací objímkou.

Poznámka: Přesné rozměry komínků a hlavic se musí zkontrolovat přeměřením!

Původní světlíky budou demontovány. Demontáž proběhne s maximální opatrností, aby nedošlo k porušení okolního bednění a vnitřních chráněných prostor.

Bednění kolem světlíku se předpokládá zachovat.

Nové světlíky jsou velikosti 900/900 mm, neotevíratelný (rozměr je shodný se stávajícími světlíky), Polykarbonátová nebo akrylátová kopule ve třívrstvé izolačním provedení kopule, průhledné (součinitel prostupu tepla okna Uw,max = 1,5 W.m-2.K-1).

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. Dále nový návrh střešního pláště hospodářské budovy Domova seniorů splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla lépe než stávající skladba střešního pláště.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).

Zásady pro nakládání s odpady

Při provozu je nutné:

minimalizovat vznikání odpadů,

separovat jednotlivé druhy odpadů,

uplatňovat zásady maximální recyklace,

minimalizovat odpady k přímému skládkování.

Kategorizace odpadů

17 01 01 Beton                   					10,0 t        	O

17 01 02 Cihly							20,0 t		O

17 02 01 Dřevo                   					15,0 t        	O

17 02 02 Sklo                   					0,2 t        	O

17 02 03 Plasty                   					0,1 t        	O

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet			1,0 t		N

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	0,2 t		O

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 	10,0 t		O

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest			0,25 t		N

17 04 05 Železo a ocel              					0,3 t        	O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady			2,0 t		O

Způsob likvidace:

Kód odpadu Název druhu odpadu 		Způsob likvidace

17 01 01 Beton					Recyklace, možnosti použití zpětně do zásypu

17 01 02 Cihly					Recyklace, možnosti použití zpětně do zásypu

17 02 01 Dřevo 					Skládka

17 02 02 Sklo 					Recyklace

17 02 03 Plasty 					Recyklace

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 	Skládka

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka

17 04 05 Železo a ocel 				Recyklace

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky Skládka

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 Skládka

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Možnost použití zpětně do zásypů, skládka

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest	Specializované úložiště určené k dlouhodobému ekologickému uložení azbestu a materiálů s obsahem azbestu

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady	Skládka

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Zůstávají stávající a nemění se.

- Obecné požadavky na výstavbu

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů.

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.

V Ostravě dne 21.11.2024				Vypracoval: Bc. Tomáš Čichoň