PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

- „Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií v Nivnici, ul. Podohradí, stoka NII-3, Š 207-Š 212, UV- liner nebo inverzní metodou „

Stoka NII-3a :

Šachta 207 (průběžná) :

Šachta má půdorys DN 800 a hloubku 1,7 m

Popis požadavků: očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 2 ks stupadel

Úsek mezi Š 207 – Š 211 :

Délka :  34,95 m

Profil :  DN  – 800 mm ( na začátku u šachty je vloženo potrubí DN 700 mm).

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

Šachta 211 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 800 mm a hloubku 2,15 m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

Úsek mezi Š 211 – Š 212:

Délka :  37,21 m

Profil :  DN 800 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

Šachta Š 212 ( průběžná)

Šachta má půdorys DN 800 mm a hloubku 2,15 m

Popis požadavků:   - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

-	vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

-	oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety