GASTROTECHNOLOGIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

Úvod

Charakteristika provozu

Popis technologie

Doprava a manipulace s materiálem

Přehled zaměstnanců

Údržba

Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovní prostředí

Požadavky na stavební provedení

1. Úvod

Předmětem této části dokumentace je zpracování technologické koncepce občerstvení s ochutnávkou –  tj. navrhnout dispozici provozních místností a jejich vybavení s ohledem na provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy. Navrhované dispoziční řešení přípravy a prodeje je výsledkem zapracování podmínek provozu stanovených nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004.

Podkladem pro zpracování byly požadavky investora a uživatele, dále výkresy stavební dispozice.

Provozovna se nachází v objektu sportoviště je přístupná pro návštěvníky z venkovního prostředí.

2. Charakteristika provozu

Jedná se o prodej  balených potravin specifického  sortimentu  v různých obměnách a variantách.  V chladícím zařízením se bude nabízet prodej dodávaných výrobků studené kuchyně /chlebíčky, sendviče, panini, plněné bagety a podobné výrobky/,nápoje pivo a nealko a káva. Prostor přípravny bude nabízet sortiment navíc rozšířený o ohřívané výrobky avšak opět z dodávaných polotovarů. Sporák,multifunkční trouba je určena k ohřevu párek,klobása,instantní polévka a obdobné výrobky. V sortimentu mohou být i zeleninové saláty z komponentů dodávaných Bezkyd Fryčovice. Nabídka produktů bude do konzumační části.

Objekt je napojen na městský vodovod a kanalizaci. Teplá voda je zajištěna z centrálního zdroje /kotelna/. Osvětlení  je stávající s intenzitou 500 luxů na pracovištích, v ostatních prostorách kombinované zářivky a žárovky nebo LED.

Provoz nekuřácký s reprodukovanou hudbou s omezovačem dle příslušných parametrů, nepočítá se komerčním využitím  produkce hudby.Počet míst k sezení je celkem cca 20.

Předpokládaná provozní doba provozovny :

Pondělí - Neděle - 10:00 až 22:00 hod - případně bude upraveno zvláštním režimem dle pořádaných akcí.

3. Popis technologie výroby  - způsob prodeje

Příjem- zásobování

Příjem zásob bude probíhat   denně přes  chodbu k zásobovacímu vstupu  do skladu a do chlazených prostor.

Příprava

Schema viz výkres gastro - rozložení pracovních úseků  a  popis  zařízení.

Mytí nádobí provozního

Mytí provozního nádobí  v přípravně je  umístěno v prostoru pultu a skládá se ze stolu, zabudovaného dřezu s baterií, s přívodem teplé a studené vody.  Umyté provozní nádobí je skladováno na polici pod pracovní plochou .

Mytí nápojového skla a porcelánu je umístěno v samostatné části/ myčka,dřez pro předmytí/ a mytí rukou.

Zdroje hluku v provozu jsou minimální jedná se převážně o lednice,kávovar.  Pro příruční skladování odpadků je v prodejní části a v přípravně koš s plastovou vložkou a s víkem. Sklad odpadků je v samostatném přístřešku vně objektu při příjezdové komunikaci pro IZS.

4. Doprava a manipulace s materiálem

Příjem surovin se předpokládá kusově, s ruční manipulací.

5. Přehled zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců                                                                           2   osoby .

Šatnu tvoří samostatný prostor opatřený šatními skříňkami. Každý zaměstnanec má svoji skříňku s odděleným ukládáním civilního a pracovního oděvu.Součástí předsíně wc je také předsíň s umyvadlem.

6. Údržba

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou údržbu, tj. plánovité denní ošetřování strojů a zařízení. Obslužný personál musí být poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení a to jak z hlediska vlastní technologie, tak i z hlediska bezpečnosti.

Pro zajištění údržby a čistoty provozů je nutno použít běžných úklidových zařízení a pomůcek (úklidové nádoby, čistící stroje) nikoli čištění pomocí stříkající vody z hadice. Požaduje se provedení el. instalace zásuvek a vypínačů pro podmínky čištění do výše obkladu v provedení do vlhka.

7. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Nedílnou součástí stravovacího provozu je sytém zavedení a sledování kritických

bodů – HACCP, který zahrnuje soubor opatření, zajišťující technologické a hospodářské podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, vyplývajících z příslušných zákonů a vyhlášek a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskými institucemi.

Pro úklid je samostatný prostor opatřen výlevkou. Čisticí prostředky jsou umístěny v samostatné skříňce.

Umyvadlo na ruce je umístěno v přípravně s dávkovačem mýdla a přívodem teplé a studené vody.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných předpisů. Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním

a údržbovým nárokům.

Při manipulaci s horkými nádobami apod. je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního zařízení, vydané výrobcem.

Veškeré osoby, pracující ve stravovací části, musí mít předepsaný platný zdravotní průkaz. Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.

9. Pracovní prostředí

Prostředí v jednotlivých místnostech je stanoveno dle ČSN 33 2000-3 pouze jako doporučené pro komisionelní schválení. Návrh prostředí vychází z technologického provozu  a z použitých el. zařízení.

Přípravna				AA5, AD2

Výdej jídel				AA5, místně AD2

Mytí provozního nádobí		AA5

AD 2 – 1,5m kolem mycího stolu

AD 3 – 0,2m nad podl. při sanitaci

V ostatních místnostech provozu je prostředí normální. Místní vlhkost se může ve výše uvedených prostorách vyskytnout na podlaze a max. do výše 1500mm nad podlahou. Umývací prostory ve všech částech přípravny budou posuzovány dle ČSN 33 2000-7-701. V uvedených prostorech, vzhledem k provozu vzduchotechnického zařízení, nedojde ke srážení vody na stěnách. Úklid stěn, včetně sanitace bude prováděn dle provozního, event. sanitačního řádu bez použití stříkající vody z hadice.

10. Požadavky na dodavatele gastrotechnologie

Dodavatel vybavení gastrotechnologie je povinen při zpracování výrobní dokumentace zohlednit požadavky vyplývající zejména ze stavební části, části ZTI a elektroinstalace.

Dodavatel před výrobou ověří všechny rozměry na stavbě a provede kontrolu instalací před uzavřením povrchů stěn a podlah.

11. Standard gastrotechnologie

Položka 1 až 5 provedení v nerezu pro potravinářské provozy, myčka podstolová dvouplášťová s mycím cyklem do dvou minut ,mycí a oplachové prostředky umístěny pod dřezem.

Položka 6 a 7 chladící vitrína v délkovém modulu 800mm s výparníkem v horní části /ne chlazená oběhem vzduchu/ maximálně prosklená přístupná ze strany obsluhy. Minimální energetická třída B.

Položka 11 chladící stůl pro uložení 3x keg sud o obsahu 50l, hnací plyn,

(výčepní stojan, průtokové chlazení dodávka smluvního dodavatele nápojů.)

Položky lednice a mrazáky o obsahu minimálně 300l. dle označení prosklené dveře, energetická třída A.

Položka 16 výrobník ledu vzduchem chlazený s kapacitou 33kg ledu za 24 hodin.

Položka 18 výkonná vysokorychlostní multifunkční pícka v které je možno grilovat, péct,r ozmrazovat, vařit, opékat

Ostatní položky dvoudřez,pracovní stoly,regály  opět v běžném standardu .